Техническа спецификация за обособена позиция 1 – приложение 1

ОТНОСНО: Двугодишна доставка на метали, метални профили, заготовки и изделия от метал за нуждите на Предприятие „Язовири и каскади“

- ВЪВЕДЕНИЕ

НЕК ЕАД предприятие „Язовири и каскади“ изпълнява обекти със собствени сили в язовирните райони, за което е необходимо доставка на изделия от метал - армировъчни пръти и мрежи, стоманени профили, ламарини, оградни мрежи, шини.

- ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

При изпълняване на СМР на обекти със собствени сили е необходимо наличието на изделията от метал:

- Армировъчни пръти и мрежи – за армиране на стоманобетонови конструкции и елементи при изпълнение на бетонови работи.

- Стоманени профили, ламарини, оградни мрежи, шини и колове – при ремонт на покриви, пасарелки, метални стълби, стом. парапети, метални конструкции при водохващания, огради  и други подобни конструкции и съоръжения.

- СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Изпълнението на залегналите обекти в инвестиционна и ремонтна програма на предприятието изискват осигуряването на гореспоменатите изделия от метал.

- ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА

4.1.	Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството

- Технически изисквания към стоките

- Количеството и характеристиките, на които трябва да отговарят материалите са посочени в приложената количествена сметка.

- Доставяните строителни продукти трябва да отговарят на изискванията на Наредба №РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, обн. ДВ. бр.14 от 2015 г., в сила от 01.03.2015 г.

- Технически изисквания към маркировката

Всяка доставка да е придружена със декларация за експлоатационни показатели или декларация за характеристиките на строителния продукт (сертификат за съответствие) за съответствие на материалите

- Технически изисквания към окомплектовка и опаковка

- Фабрична (заводска) опаковка, позволяваща транспорт и съхранението в склад

- Документация от т.4.1.2.

- Технически изисквания към транспортирането

Спазване указанията на производителя, ако има такива, както и гарантиране целостта, деформирането на стоките по време на транспорт.

- Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация

Не приложимо за предмета на поръчката.

- Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата

Не приложимо за предмета на поръчката.

- Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Не приложимо за предмета на поръчката.

- Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия

Не приложимо за предмета на поръчката.

- УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

- Срок, място и условия за доставка

- Срокът на изпълнение на договора е 24 (двадесет и четири) месеца считано от писмено уведомление от Възложителя към Изпълнителя за стартиране изпълнението на договора или до изчерпване на общата стойност на договора, в зависимост от това кое от двете настъпи първо.

- Доставката на материали да се изпълнява периодично в срок не повече от 10 (десет) работни дни от датата на писменото уведомление /заявка/ на Възложителя и в състояние годно за ползване. В заявката Възложителя посочва количеството и вида на материалите и място на доставка.

- При заявено количество метални елементи под 5 000 kg, Изпълнителя е длъжен да извърши доставката на територията на гр. София и/или обл. Пазарджик, до свой склад/магазин/.

- При заявено количество метални елементи 5 000 kg или по-голямо, материалите се доставят за сметка на Изпълнителя до:

- Ремонтна база „Батак“, гр. Батак, ул. „Партизанска“ № 15;

- Производствена база гр. София, ул. „Мими Балканска“ №5;

- Язовирен район „Чаира“, база с. Сестримо

Забележка: При офериране на ценовата оферта участниците да имат предвид, че Възложителя може да заявява доставки и до трите бази.

- Контрол на доставка при получаването и

Приемането на материалите ще се извършва с протокол за входящ контрол на материалите в деня на доставката им в присъствие на представител на доставчика. След извършване на входящ контрол на стоки и материали се подписва приемателно – предавателния протокол за доставката.

- Други изисквания

Възложителят има право да заявява, както по-малки, така и по-големи количества стоки, описани в количествената сметка, част от Техническата спецификация на Възложителя в рамките на общата стойност, съгласно ценовата таблица, неразделна част от ценовото предложение на Изпълнителя (приложение към договора) при посочените в договора единични цени.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

Количествена сметка

Количествена сметка

| № | Описание на материал | Изисквания на Възложителя | Ед.мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B500C /Ст.А-І / 6, 6.5, 8, 10, 12, 14, 16, 18 мм | Армировъчна стомана на прътове с дължина 6m или 12m. БДС EN 10080:2005 или еквивалент | KG | 65 000.00 |
| 2 | B500B /Ст.А-ІІІ / 8, 10, 12, 14, 16, 18 мм |  |  |  |
| 3 | Армировъчни мрежи ф4/10х10 ф5/20х20; ф6/20х20; ф8/20х20.Характеристична граница на провлачване на армировката минимум 235 Mpa | Метална заварена мрежа с посочените размери на отворите с обща ширина и дължина 2m/4m = 8m2 или 2m/6m. = 12 m2. БДС EN 10080:2005 или еквивалент | KG | 65 000.00 |
| 4 | Плътни профили - ф20mm, ф40mm, | горещовалцувана, кръгла с дължина 2m, 4m , 6m; БДС БДС EN 10025-1:2005 или еквивалент | KG | 1 000.00 |
| 5 | Плоски профили - (25/4;40/4;50/5; 80/6;120/8; 150/10; 200/10) | Стоманен плосък профил -горещовалцувана шина с дължина 6m, марка стомана миимум S235JR или еквивалент. БДС EN 10025-1:2005 или еквивалент | KG | 4 000.00 |
| 6 | L-профили- 25/25/3; 40/40/3; 50/50/5 | горещовалцуван с дължина 6m, марка стомана миимум S235JR или еквивалент. БДС EN 10025-1:2005 или еквивалент | KG | 6 000.00 |
| 7 | П-профили, №8,№10,№12,№14,№16 | горещовалцуван с дължина 6m, марка стомана миимум S235JR или еквивалент. БДС EN 10025-1:2005 или еквивалент | KG | 10 000.00 |
| 8 | ТРЪБА ПРОФИЛНА 80/80/4; 40/20/2; 80/40/3; 70/30/3; 60/30/2; 30/30/2; 20/20/2; 40/40/4; 70/70/3 | Стоманена тръба с правоъгълно сечение, L=6 000 mm, марка стомана миимум S235JR или еквивалент. БДС EN 10025-1:2005 или еквивалент или еквивалент | KG | 22 000.00 |
| 9 | Заземителна шина 40/4, горещо поцинкована | Горещопоцинкована метална шина 40х4 mm , кангал 50 кг, БДС 3820:1974 и БДС EN ISO 2081:2009 или еквивалент | KG | 13 000.00 |
| 10 | ТЕЛ БОДЛИВА | Поцинкова с d 2 мм и дължина на бодлите 13 мм. БДС EN 10223-1:2013 или еквивалент | KG | 2 000.00 |
| № | Описание на материал | Изисквания на Възложителя | Ед.мярка | Количество |
| 11 | Оградна мрежа | Поцинкована, h 1.5м х1,8мм 50х50. БДС EN 10223-6:2013 или еквивалент | KG | 4 000.00 |
| 12 | ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ 63/6/1500mm с ШИНА 40/4/1500mm, ПОЦИНКОВАН | Заземителните колове 63/63/6/ 1500 студено поцинкован. БДС 3820:1974 и БДС EN ISO 2081:2009 или еквивалент. | бр. | 30.00 |
| 13 | Ламарина-плоска поцинк./плоска/ 0,4mm; 0,5mm; 0,6mm; 0,8mm; 1,5mm | Горещо поцинкована плоска ламарина с дебелини 0,4mm; 0,5mm; 0,6mm; 0,8mm; 1,5mm. БДС EN 10143:2006 и БДС EN 10025-1:2005 или еквивалент. | KG | 6 500.00 |
| 14 | Ламарина-плоска стоманена/перфорирана 2mm; 3mm; 4mm | ПРОСЕЧЕНА ЛАМАРИНА - СТРОИТЕЛНА с дебелина 2mm; 3mm; 4mm, БДС EN 10025-1:2005 или еквивалент | KG | 750.00 |
| 15 | Ламарина-плоска стоманена/плоска/ 1,2mm; 3mm; 5mm; 8mm | Черна ламарина горещо валцувана плоска с дебелина 1,2mm; 3mm; 5mm; 8mm. БДС EN 10025-1:2005 или еквивалент | KG | 1 500.00 |
| 16 | Ламарина-плоска стоманена/рифелова/3mm; 4mm; 5mm; 6mm; | Черна ламарина горещо валцувана рифелова с дебелина 3mm; 4mm; 5mm; 6mm; БДС EN 10025-1:2005 или еквивалент | KG | 7 000.00 |
| 17 | Ламариана ЛТ 0,5мм; | Покривна трапецовидна ЛТ ламарина с пластмасово покритие с дебелини 0,5мм; 0,6мм; 0,8мм; БДС EN 10025-1:2005 | m2 | 945.00 |
| 18 | Ламариана ЛТ 0,6мм; |  | m2 | 320.00 |
| 19 | Ламариана ЛТ 0,8мм |  | m2 | 160.00 |
| 20 | Двоен Т профил IPE, HEA и HEB от №100 до №300 | горещовалцуван с дължина 6m, марка стомана миимум S235JR или еквивалент. БДС EN 10025-1:2005 или еквивалент | KG | 5 000.00 |
| 21 | Неръждаема плоска ламарина с широчина 1000мм, дебелина 1,5; 2; 3; 4; 5; 8; 10; 12; 15; 18; 20мм | Горещовалцована, стомана AISI 304 или еквивалент | KG | 500.00 |
| 22 | L-профил от неръждаема стомана 20/20/3 мм | горещовалцуван с дължина 6m, DIN 1.4301 (стомана AISI 304) или еквивалент | KG | 200.00 |
| 23 | L-профил от неръждаема стомана 50/50/5мм | горещовалцуван с дължина 6m, DIN 1.4301 (стомана AISI 304) или еквивалент | KG | 200.00 |
| № | Описание на материал | Изисквания на Възложителя | Ед.мярка | Количество |
| 24 | Плътен профил квадрат 10/10мм - неръждаема стомана | горещовалцуван с дължина 6m, DIN 1.4301 (стомана AISI 304) или еквивалент | KG | 200.00 |
| 25 | Плътен профил кръг ф6; ф8; ф10; ф12; ф14; ф16; ф18; ф20; ф25; ф30; ф35; ф40; ф45; ф50мм неръждаема стомана | горещовалцуван с дължина 6m, DIN 1.4301 (стомана AISI 304) или еквивалент | KG | 250.00 |
| 26 | Плосък профил (шина) 100/4мм и 50/4мм - неръждаема стомана | горещовалцуван с дължина 6m, DIN 1.4301 (стомана AISI 304) или еквивалент | KG | 1 000.00 |
| 27 | Профил квадрат 20/20/1,5мм - неръждаема стомана | горещовалцуван с дължина 6m, DIN 1.4301 (стомана AISI 304) или еквивалент | KG | 500.00 |
| 28 | Профил квадрат 40/40/2мм - неръждаема стомана | горещовалцуван с дължина 6m, DIN 1.4301 (стомана AISI 304) или еквивалент | KG | 950.00 |
| 29 | Профил квадрат 80/40/3мм - неръждаема стомана | горещовалцуван с дължина 6m, DIN 1.4301 (стомана AISI 304) или еквивалент | KG | 500.00 |