# 1

# УТВЪРЖДАВАМ,

УПРАВИТЕЛ

НЕК ЕАД, ПРЕДПРИЯТИЕ ВЕЦ

ГЕОРГИ БЕЛОВОДСКИ

_____________________________

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОТНОСНО: „Доставка на инструменти и материали за рехабилитация на ВЕЦ „Въча 1” в обособени позиции“:

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Рехабилитацията на ВЕЦ „Въча 1“ е част от Проекта за Рехабилитация на съоръжения от хидроенергийната система, финансиран с безвъзмездни средства от „Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на блокове от АЕЦ Козлодуй“ (KIDSF), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие по Споразумение за безвъзмездна помощ №049А.

2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

За обезпечаване на ремонтния персонал е необходимо да се доставят:

Обособена позиция 1 – „Доставка на ръчни механични инструменти и оборудване”;

Обособена позиция 2 – „Доставка на електрически инструменти и оборудване”;

Обособена позиция 3 – „Доставка на измервателни инструменти“;

Обособена позиция 4 – „Доставка на пневматични инструменти и оборудване“;

Обособена позиция 5 – „Доставка на сапани и приспособления за вдигане на товари“;

Обособена позиция 6 – „Доставка на металорежещи инструменти“;

Обособена позиция 7 – „Доставка на транспалетни колички“;

Обособена позиция 8 – „Доставка на метални профили и шини“;

Обособена позиция 9 – „Доставка на гума“;

Обособена позиция 10 – „Доставка на уплътнения“;

3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Във връзка със сключен договор №GA049A-4 между НЕК ЕАД и консорциум KONČAR KET – ČKD BLANSKO за рехабилитация на ВЕЦ „Въча 1“, част от демонтажните работи на съществуващото оборудване и демонтаж на ХГ2, са задължение на Възложителя.  В тази връзка е необходимо да се обезпечи ремонтния персонал на централата с посочените инструменти и материали за нормалното протичане на рехабилитацията.

4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА

4.1. Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството

4.1.1. Технически изисквания към стоките:

Обособена позиция 1 – „Доставка на ръчни механични инструменти и оборудване”;

| № | Артикул | Технически характеристики/Стандарт | М-ка | К -во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздвижени ключове: |  |  |  |
| 1. | Раздвижен ключ тип „Френски“ | Изкован от хром-ванадиева стомана с хром-никелово покритие против корозия. Захват 0÷53mm или до 18“ ; | бр. | 1 |
| 2. | Тръбен ключ 45°. Двураменен ключ с S форма с ъгъл 45° | Изработен от хром – ванадиева стомана. Размер на ключа - захват до 1 ½ ”. Дължина на ключа до 450mm. Стандарт DIN 5234 или еквивалентен. | бр. | 1 |
| 3. |  | Изработен от хром – ванадиева стомана. Размер на ключа – захват до 2 ½ ”÷ 3”, дължина до 800mm. Стандарт DIN 5234 или еквивалентен. | бр. | 1 |
|  | Ключ тип звезда - ударен едностранен: |  |  |  |
| 4. | Ключ тип звезда ударен, метричен, едностранен. Изработен от специална инструментална закалена стомана хром-ванадиева. Къса и здрава профилирана дръжка за комфортно захващане. Дванадесетостенен пръстен. Инструмента да е третиран срещу корозия, предназначен за професионална употреба и тежки натоварвания. Общоприет стандарт DIN 7444 или еквивалентен | № 30 | бр | 1 |
| 5. |  | № 32 | бр | 1 |
| 6. |  | № 36 | бр | 2 |
| 7. |  | № 41 | бр | 1 |
| 8. |  | № 55 | бр | 2 |
| 9. |  | № 65 | бр | 2 |
|  | Комплекти ключове: |  |  |  |
| 10. | Ключ гаечен тип „глух”- комплект | Комплект двустранни метрични глухи ключове, изработени от хром-ванадиева стомана, ковани изцяло закалени. Двустранни шестостенни работни глави. Отвори за превъртане с шестограмен профил или лост. Хромирани и третирани срещу корозия. Съдържание на комплекта: 10х11,12х13, 14х15, 16х17, 18х19, 20х22, 24х27, 30х32mm. Общоприет стандарт DIN 896 или еквивалент. | бр | 1 |
| 11. | Клещи за кербоване на кабелни накрайници-гилзи от 0,5 до 6 mm² | С тресчотен механизъм, автоматично регулиране силата на притискане | бр | 1 |
|  | ОТВЕРТКИ: |  |  |  |
| 12. | Комплект отвертки тип TORX | Размери: T10 – T15 – T20 – T 25 – T30 | к-т | 1 |
|  | Шлосерски инструменти: |  |  |  |
| 13. | Комплект пили за метал | Пили за метал - обла, триъгълна, полуобла, плоска в комплекта. Дължина от 200 до 350mm. с кръстосано назъбване. Материал : високовъглеродна стомана. Общоприет: DIN 7621 или еквивалент. | к-т. | 2 |
| 14. | Шабъри | Шабъри – плоски и дъгообразни Материал: инструментална стомана. Дължина 200÷350mm. Съдържание в комплект( 1бр. плосък и 1бр. дъгообразен). | к-т | 2 |
| 15. | Чук ръчен шлосерски. | Шлосерски чук - 1kg, изработен от специална инструментална стомана, кован с дървена дръжка. Общоприет стандарт DIN 1041 или еквивалент. | бр. | 2 |
| 16. |  | Шлосерски чук - 5kg, изработен от специална инструментална стомана, кован с дървена дръжка. Общоприет стандарт DIN 1041 или еквивалент. | бр. | 1 |
| 17. |  | Шлосерски чук - 7 kg ÷10kg, изработен от специална инструментална стомана, кован с дървена дръжка. Общоприет стандарт DIN 1041 или еквивалент. | бр. | 1 |
| 18. | Замби - комплект | Замби комплект–минимум 14бр от Ø10 до Ø50mm с дорник в кутия. | к-т-т | 1 |

Обособена позиция 2 – „Доставка на електрически инструменти и оборудване”;

| № | Артикул | Характеристики/Стандарт | М-ка | К -во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поялник с регулиране на мощността. | Поялник с нагревател, 220VAC , с възможност за регулиране на мощността 30-130W, в комплект с 5÷6 накрайника. | бр | 1 |
| 2. | Електрически гайковерт | Електрически гайковерт: Въртящ момент: 550 ÷ 900 Nm. Захват: квадрат 3/4" Номинална мощност: 750÷1000 W Захранващо напрежение: 220÷240 V Честота: 50Hz Ø на винта до М24 | бр | 1 |

Обособена позиция 3 – „Доставка на измервателни инструменти“;

| № | Артикул | Характеристики/Стандарт | М-ка | К -во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗМЕРВАТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ: |  |  |  |  |
| 1. | Индикаторен часовник в комплект с магнитна стойка. | Индикаторен часовник с кръгла скала на измерване с обхват 0÷10mm, точност 0,01mm, с възможност за калибриране, диаметър Ø 55 ÷ Ø 65mm, стандарт DIN 878 или еквивалентен, в комплект с магнитна стойка. Превключвател с фиксатор за различни позиции. Сила на магнита: минимум 60 kgf. Работен радиус 160 мм или повече. | бр | 1 |

Обособена позиция 4 – „Доставка на пневматични инструменти и оборудване“.

| № | Артикул | Характеристики/Стандарт | М-ка | К -во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пневматичен ударен гайковерт | Пневматичен ударен гайковерт с присъединителен квадрат на ¾”. Обороти на въртене 3500 ÷ 5500 min-1. Максимален въртящ момент над 1800Nm. Бърза смяна на посоката. Накрайник за въздух 3/8“или ½“. | бр | 1 |
| 2. | Комплект вложки ударни(камъни) - усилени с вътрешен шестостен за пневматичен гайковерт. | Комплект вложки(камъни) за квадрат 3/4" . Размери в комплекта 22, 24, 27, 30, 32, 36mm | к-т | 1 |
| 3. |  | Комплект вложки(камъни) за квадрат 1" . Размери в комплекта 27, 30, 32, 36, 41, 46, 50mm | к-т | 1 |
| 4. | Пневматичен шлаух | Пневматичен шлаух Ø 12, PN 10bar ÷20bar Работна температура от -10 до +55 С°. | м. | 60 |

Обособена позиция 5 – „Доставка на сапани и приспособления за вдигане на товари“.

| № | Артикул | Характеристики/Стандарт |  | М-ка | К -во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| САПАНИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ЗА ВДИГАНЕ НА ТОВАРИ: |  |  |  |  |  |
| 1. | Прав шегел тип D |  | Стандарт EN 13889 или еквивалентен. Шегел тип D с винт 12,0 т / 35 мм Шегел, тестван, за повдигане. Горещо поцинковано покритие и коефициент на безопасност 6: 1. | бр | 4 |
| 2. |  |  | Стандарт EN 13889 или еквивалентен. Шегел тип D с винт 25,0 т / 51 мм Шегел, тестван, за повдигане. Горещо поцинковано покритие и коефициент на безопасност 6: 1. | бр | 2 |
| 3. |  |  | Стандарт EN 13889 или еквивалентен Шегел тип D с винт 0,5 т / 8 мм Шегел, тестван, за повдигане. Горещо поцинковано покритие коефициент на безопасност 6: 1. | бр | 4 |
| 4. |  |  | Стандарт EN 13889 или еквивалентен. Шегел тип D с винт 2,0 т / 16 мм Шегел, тестван, за повдигане. Горещо поцинковано покритие коефициент на безопасност 6: 1. | бр | 4 |
| 5. |  |  | Стандарт EN 13889 или еквивалентен. Шегел тип D с винт 8,5 т / 29 мм Шегел, тестван, за повдигане. Горещо поцинковано покритие коефициент на безопасност 6: 1. | бр | 4 |
| 6. | Ринг болт поцинкован Стандарт DIN 582 или еквивалент. Клас на сигурност 4:1 или повече. |  | M14, мин. работно усилие 0,50 тона Болт DIN 580 Zn 5.8 М14 Стандарт: DIN 580 Покритие: Zn Клас на якост: 5.8 Размер: М14 | бр | 4 |
| 7. |  |  | M16, мин. работно усилие 0,70 тона Болт DIN 580 Zn 5.8 М16 Наименование: Болт Стандарт: DIN 580 Покритие: Zn Клас на якост: 5.8 Размер: М16 | бр | 4 |
| 8. |  |  | M20, мин. работно усилие 1,20 тона Болт DIN 580 Zn 5.8 М20 Наименование: Болт Стандарт: DIN 580 Покритие: Zn Клас на якост: 5.8 Размер: М20 | бр | 4 |
| 9. |  |  | M30, мин. работно усилие 3,60 тона Болт DIN 580 Zn 5.8 М30 Наименование: Болт Стандарт: DIN 580 Покритие: Zn Клас на якост: 5.8 Размер: М30 | бр | 4 |
| 10. |  |  | M36, мин. работно усилие 5,10 тона Болт DIN 580 Zn 5.8 М36 Наименование: Болт Стандарт: DIN 580 Покритие: Zn Клас на якост: 5.8 Размер: М36 | бр | 4 |
| 11. | Плоски сапани с усилени уши от полиестерна лента Стандарт EN1492-1 или еквивалентен. Коефицент на сигурност 7:1 |  | Плоски, двуконечни полиестерни сапани с усилени „уши“, тип: „ухо- ухо“, с кодиран цвят съобразно товароподемността. Да притежават табела с указани: товароподемност и дължина. Товароподемността на сапана да бъде маркирана и на самия сапан. Работна дължина: 2 м; Товароподемност: 1 т Минимална дължина на ухото 300мм. | бр | 4 |
| 12 |  |  | Плоски, двуконечни полиестерни сапани с усилени „уши“, тип: „ухо- ухо“, с кодиран цвят съобразно товароподемността. Да притежават табела с указани: товароподемност и дължина Товароподемността на сапана да бъде маркирана и на самия сапан. Работна дължина: 2 м; Товароподемност: 2 т Минимална дължина на ухото 300мм. | бр | 4 |
| 13 |  |  | Плоски, двуконечни полиестерни сапани с усилени „уши“, тип: „ухо- ухо“, с кодиран цвят съобразно товароподемността. Да притежават табела с указани: товароподемност и дължина Товароподемността на сапана да бъде маркирана и на самия сапан. Работна дължина: 2 м; Товароподемност: 3 т Минимална дължина на ухото 350мм. | бр | 4 |
| 14. |  |  | Плоски, двуконечни полиестерни сапани с усилени „уши“, тип: „ухо- ухо“, с кодиран цвят съобразно товароподемността. Да притежават табела с указани: товароподемност и дължина Товароподемността на сапана да бъде маркирана и на самия сапан. Работна дължина: 2 м; Товароподемност: 4 т Минимална дължина на ухото 500мм. | бр | 4 |
| 15. |  |  | Плоски, двуконечни полиестерни сапани с усилени „уши“, тип: „ухо- ухо“, с кодиран цвят съобразно товароподемността. Да притежават табела с указани: товароподемност и дължина Товароподемността на сапана да бъде маркирана и на самия сапан. Работна дължина: 2 м; Товароподемност: 5 т Минимална дължина на ухото 550мм. | бр | 4 |
| 16. |  |  | Плоски, двуконечни полиестерни сапани с усилени „уши“, тип: „ухо- ухо“, с кодиран цвят съобразно товароподемността. Да притежават табела с указани: товароподемност и дължина Товароподемността на сапана да бъде маркирана и на самия сапан. Работна дължина: 6 м; Товароподемност: 10 т Минимална дължина на „ухото“: 750 мм | бр | 2 |
| 17. |  |  | Плоски, двуконечни полиестерни сапани с усилени „уши“, тип: „ухо- ухо“, с кодиран цвят съобразно товароподемността. Да притежават табела с указани: товароподемност и дължина Товароподемността на сапана да бъде маркирана и на самия сапан. Работна дължина: 4 м; Товароподемност: 1 т Минимална дължина на „ухото“: 300 мм | бр | 4 |
| 18. |  |  | Плоски, двуконечни полиестерни сапани с усилени „уши“, тип: „ухо- ухо“, с кодиран цвят съобразно товароподемността. Да притежават табела с указани: товароподемност и дължина Товароподемността на сапана да бъде маркирана и на самия сапан. Работна дължина: 4 м; Товароподемност: 3 т Минимална дължина на „ухото“: 450 мм | бр | 4 |
| 19. |  |  | Плоски, двуконечни полиестерни сапани с усилени „уши“, тип: „ухо- ухо“, с кодиран цвят съобразно товароподемността. Да притежават табела с указани: товароподемност и дължина Товароподемността на сапана да бъде маркирана и на самия сапан. Работна дължина: 4 м; Товароподемност: 4 т Минимална дължина на „ухото“: 600 мм | бр | 2 |
| 20. | Обли безконечни колани от полиестерни влакна Стандарт DIN EN 1492-2 или еквивалентен. |  | Обли, безконечни, рингови, полиестерни колани /сапани/. Произведени съгласно стандарт DIN EN 1492- 2 и кодирани цветове съобразно товароподемността. Да притежават указателна табела с маркирани: дължина и товароподемност на колана /сапана/. Товароподемността да бъде маркирана и на самия рингов колан / сапан/. Работна дължина: 7 м Товароподемност: 8 т | бр | 2 |
| 21. |  |  | Обли, безконечни, рингови, полиестерни колани /сапани/. Произведени съгласно стандарт DIN EN 1492- 2 и кодирани цветове съобразно товароподемността. Да притежават указателна табела с маркирани: дължина и товароподемност на колана /сапана/. Товароподемността да бъде маркирана и на самия рингов колан / сапан/. Работна дължина: 7 м Товароподемност: 12 т | бр | 2 |
| 22. | Обли безконечни колани от полиестерни влакна Стандарт DIN EN 1492-2 или еквивалентен |  | Обли, безконечни, рингови, полиестерни колани /сапани/. Произведени съгласно стандарт DIN EN 1492- 2 и кодирани цветове съобразно товароподемността. Да притежават указателна табела с маркирани: дължина и товароподемност на колана /сапана/. Товароподемността да бъде маркирана и на самия рингов колан / сапан/. Работна дължина: 7 м Товароподемност: 30 т | бр | 2 |

Обособена позиция 6 – „Доставка на металорежещи инструменти“.

| № | Артикул | Характеристики/Стандарт | М-ка | К -во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МЕТАЛОРЕЖЕЩИ ИНСТРУМЕНТИ |  |  |  |  |
| 1. | Метчик за нарязване на метрична ISO резба по DIN 13 - ръчен, комплект 3 бр. в комплекта -три степени на нарязване на резба. Стандарт DIN 352, материал HSS, клас на точност ISO 2 (6H) | М5х0,8 mm | бр | 1 |
| 2. |  | М6х1,0 mm | бр | 1 |
| 3. |  | М8х1,25 mm | бр | 1 |
| 4. |  | М10х1,5 mm | бр | 1 |
| 5. |  | М16х2,0 mm | бр | 1 |
| 6. |  | М20х2,5 mm | бр | 1 |
| 7. |  | М24х3 mm | бр | 1 |
| 8. |  | М36х4 mm | бр | 1 |
| 9. | Плашки с дясна резба. Стандарт DIN 223, ЕN 22568, за метрична ISO резба по DIN 13, клас на точност 6g, материал HSS | М8х1.25 mm | бр | 2 |
| 10. |  | М10х1.5 mm | бр | 2 |
| 11. |  | М12х1.75 mm | бр | 2 |
| 12. |  | М14х2 mm | бр | 2 |
| 13. |  | М16х2 mm | бр | 2 |
| 14. |  | М20х2,5 mm | бр | 2 |
| 15. |  | М24х3,0 mm | бр | 2 |
| 16 | Стругарски нож | Стругарски нож със запоена твърдосплавна пластина за външно струговане DIN 4980, ISO №6 20/20 ,R, P10÷ P30 | бр | 2 |
| 17 |  | Стругарски нож със запоена твърдосплавна пластина за вътрешно струговане DIN 4973, ISO №8 20/20, P10÷ P30, R | бр | 2 |
| 18 |  | Нож стругарски за външна резба 25/16, P10÷ P30, ISO №13, DIN282 ,R | бр | 5 |
| 19 |  | Нож стругарски отрезен 25/16, P10÷ P30, ISO №7, DIN 4981, R | бр | 5 |
| 20 |  | Заготовка за стругарски нож(кобалт) квадратно сечение DIN 4964,форма B-8х8х160 mm | бр | 2 |
| 21 |  | Заготовка за стругарски нож(кобалт) квадратно сечение DIN 4964,форма B-10х10х160 mm | бр | 2 |
| 22 |  | Заготовка за стругарски нож(кобалт) квадратно сечение DIN 4964,форма B 12х12х160 mm | бр | 2 |
| 23 |  | Заготовка за стругарски нож(кобалт) квадратно сечение DIN 4964,форма B 16x16x160 mm | бр | 2 |
| 24. | Свредла цилиндрични спирални, за метал с цилиндрична опашка от Ø 1,5 mm до Ø 15,0 mm и с конусна опашка за свредла от Ø 18,0 mm до Ø 26,0 ; Дяснорежещи тип N със следните изисквания: 1.Осигуряващи скорост на рязане в стомана с якост до 1200 N/mm2 ; 2. Материал – HSS; 3. DIN 338; | Ø 1,5 mm | бр | 5 |
| 25. |  | Ø 2,0 mm | бр | 5 |
| 26. |  | Ø 2,5 mm | бр | 5 |
| 27. |  | Ø 3,0 mm | бр | 5 |
| 28. |  | Ø 3,5 mm | бр | 5 |
| 29. |  | Ø 4,0 mm | бр | 5 |
| 30. |  | Ø 4,5 mm | бр | 5 |
| 31. |  | Ø 5,0 mm | бр | 5 |
| 32. |  | Ø 5,5 mm | бр | 5 |
| 33. |  | Ø 6,0 mm | бр | 5 |
| 34. |  | Ø 6,5 mm | бр | 5 |
| 35. |  | Ø 7,0 mm | бр | 5 |
| 36. |  | Ø 7,5 mm | бр | 5 |
| 37. |  | Ø 8,0 mm | бр | 5 |
| 38. |  | Ø 8,5 mm | бр | 5 |
| 39. |  | Ø 9,0 mm | бр | 5 |
| 40. |  | Ø 9,5 mm | бр | 5 |
| 41. |  | Ø 10,0 mm | бр | 5 |
| 42. |  | Ø 10,5 mm | бр | 3 |
| 43. |  | Ø 11,0 mm | бр | 3 |
| 44. |  | Ø 11,5 mm | бр | 3 |
| 45. |  | Ø 12,5 mm | бр | 3 |
| 46. |  | Ø 13,0 mm | бр | 3 |
| 476. |  | Ø 13,5 mm | бр | 3 |
| 48. |  | Ø 14,0 mm | бр | 3 |
| 49. |  | Ø 15,0 mm | бр | 3 |
| 50. |  | Ø 18,0 mm | бр | 3 |
| 51. |  | Ø 20,0 mm | бр | 2 |
| 52. |  | Ø 22,0 mm | бр | 2 |
| 53. |  | Ø 24,0 mm | бр | 2 |
| 54. |  | Ø 25,0 mm | бр | 2 |
| 55. |  | Ø 26,0 mm | бр | 2 |

Обособена позиция 7 – „Доставка на транспалетни колички“.

| № | Артикул | Характеристики/Стандарт | М-ка | К -во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспалетни колички |  |  |  |  |
| 1. | Транспалетна количка | Транспалетна количка с максимална товароподемност 2500 кг ÷ 3000 кг. Дължина на вилиците 800÷1200 мм Ширина на количката 500÷580 мм Височина на повдигане на товара 180÷220мм. | бр. | 1 |

Обособена позиция 8 – „Доставка на метални профили и шини“.

| № | Артикул | Характеристики/Стандарт | М-ка | К -во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КРЪГЛИ ПРЪТИ - от една от следните въглеродни качествени конструкционни стомани - 30; 35; 40 или 45 съгласно EN 10083-2 (1996) или еквивалент. Допустимо отклонение от диаметъра до ± 0,25 mm. | Ø16 mm, дължина – 6 m | m | 6 |
| 2 |  | Ø20 mm, дължина – 6 m | m | 6 |
| 3. |  | Ø30 mm, дължина – 6 m | m | 6 |
| 4. |  | Ø40 mm, дължина – 6 m | m | 6 |
| 5. |  | Ø50 mm, дължина – 6 m | m | 6 |
| 6. |  | Ø60 mm, дължина – 1 m | m | 1 |
| 7. |  | Ø80 mm, дължина – 1 m | m | 1 |
| 8. |  | Ø100 mm, дължина – 1 m | m | 1 |
| 9. |  | Ø120 mm, дължина – 1 m | m | 1 |
| 10. | ПРОФИЛ ШЕСТОСТЕНEН - от една от следните въглеродни качествени конструкционни стомани - 30; 35; 40 или 45 съгласно EN 10083-2 (1996) или еквивалент. Допустимо отклонение от размера S на шестостена до ± 0,25 mm | 17 mm, дължина – 6 m | m | 6 |
| 11. |  | 19 mm, дължина – 3 m | m | 3 |
| 12. |  | 24 mm, дължина – 3 m | m | 3 |
| 13. |  | 30 mm, дължина – 3 m | m | 3 |
| 14. | ШИНА – медна електротехническа | ШИНА – медна електротехническа - 50x5mm. Допустимо отклонение от размерите до ± 0,50 mm. | m | 4 |
| 15. |  | ШИНА – медна електротехническа - 60x5mm. Допустимо отклонение от размерите до ± 0,50 mm. | m | 4 |

Обособена позиция 9 – „Доставка на гума“.

| № | Артикул | Характеристики/Стандарт | М-ка | К -во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гума плоска маслоустойчива - с твърдост по Шор А 75±5 и допустимо отклонение от дебелината ± 0,25 mm. | Дебелина 2 mm, ширина 1000÷1200 mm, дължина 5÷6 м.л | m2 | 6 |
| 2. |  | Дебелина 3 mm, ширина 1000÷1200 mm, дължина 5÷6 м.л | m2 | 6 |
| 3. |  | Дебелина 4 mm, ширина 1000÷1200 mm, дължина 5÷6 м.л | m2 | 6 |
| 4. |  | Дебелина 6 mm, ширина 1000÷1200 mm, дължина 5÷6 м.л | m2 | 6 |

Обособена позиция 10 – „Доставка на уплътнения“.

| № | Артикул | Характеристики/Стандарт | М-ка | К -во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уплътнение лист клингерит | Дебелина на листата 2 mm, ширина 1500 mm, дължина 1000mm÷1500 mm÷2000 mm | m2 | 6 |
| 2. |  | Дебелина на листата 3 mm, ширина 1500 mm, дължина 1000mm÷1500 mm÷2000 mm | m2 | 6 |
| 3. |  | Дебелина на листата 4 mm, ширина 1500 mm, дължина 1000mm÷1500 mm÷2000 mm | m2 | 6 |

Забележка:

Навсякъде, където е посочен конкретен стандарт, конкретен модел, тип да се счита добавено „или еквивалентни/о”.

4.1.2. Технически изисквания към маркировката за обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 7

      - Маркировката на изделията трябва да е трайна, износоустойчива и да съдържа само международно приети символи.

- Маркировката, описваща функционалното предназначение на изделията трябва да е ясно видима в цялост.

4.1.3.1. Технически изисквания към окомплектовка и опаковка за обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 7

- Опаковката да предпазва стоката от атмосферни въздействия, замърсяване, деформация, счупване или някакви загуби.

- Документация, представена с доставката – приемо - предавателен протокол 2 (два) броя, гаранционни карти, сертификат на фирмата/ите производител/и на доставяното оборудване по ISO 9001:2015 или еквивалентно/и, декларация за произход на стоките на български език и декларация за съответствие на български език.

4.1.3.2. Технически изисквания към окомплектовка и опаковка за обособени позиции 6, 8, 9, 10

- Опаковката да предпазва стоката от атмосферни въздействия, замърсяване, деформация, счупване или някакви загуби.

- Документация, представена с доставката – приемо - предавателен протокол 2 (два) броя, сертификат на фирмата/ите производител/и на доставяното оборудване по ISO 9001:2015 или еквивалентно/и, декларация за произход на стоките на български език и декларация за съответствие на български език, опаковъчен лист с доставката с посочени количества, дебелини, дължини и ширини на листите за обособени позиции 9 и 10.

4.1.4. Технически изисквания към транспортирането

Транспортът да се извършва, съгласно предписанията на производителя, ако има такива.

4.1.5. Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация

Неприложимо за предмета на поръчката.

4.2. Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и  климата

Стоката/те да бъдат доставени в опаковка, осигуряваща възможност за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Доставяното електрическо оборудване трябва да бъде  идентифицирано еднозначно чрез поставяне на четлива, видима и трайна маркировка, съгласно изискванията на чл.7 на Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.

Инструкциите или указанията за употреба на уреда трябва да съдържат информация на български език за изискването за разделното събиране на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване  и за забраната за изхвърлянето му в контейнери за смесени битови отпадъци, както  и възможното вредно въздействие върху околната среда и човешкото здраве в резултат на наличието на опасни вещества в електрическото и електронно оборудване.

4.3 Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Неприложимо за предмета на поръчката.

4.4. Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия:

Обособена позиция 1 – „Доставка на ръчни механични инструменти и оборудване” и Обособена позиция 5 – „Доставка на сапани и приспособления за вдигане на товари“;

Гаранционен срок – не по - малко от 12 /дванадесет / месеца, считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка, без забележки.

Обособена позиция 2 – „Доставка на електрически инструменти и оборудване”;

Гаранционен срок – не по - малко от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка, без забележки

Обособена позиция 3 – „Доставка на измервателни инструменти“;

Гаранционен срок – не по - малко от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка, без забележки

Обособена позиция 4 – „Доставка на пневматични инструменти и оборудване“;

Гаранционен срок – не по - малко от 24 /двадесет и четири/ месеца за позиция 1, а за позиции 2 и 3 – не по – малко от 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка, без забележки

Обособена позиция 7 – „Доставка на транспалетни колички“;

Гаранционен срок – не по - малко от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка, без забележки.

5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

5.1. Срок, място и условия за доставка

5.1.1.	Срок за доставка:

За обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9  – не повече от 20 /двадесет/ календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо/подписване на договор от страна на Изпълнителя.

За обособени позиции 6, 8, 10 – не повече от 20 /двадесет/ календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо/подписване на договор от страна на Изпълнителя

5.1.2. Място на доставка – гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 244, Централен склад на Предприятие ВЕЦ.

5.2. Контрол на доставка при получаването и

Стоката ще бъде приета с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол, след като се установи, че са спазени всички изисквания посочени в техническата спецификация.

Проверка на доставката съгласно класификатор за входящ контрол.

5.3. Други изисквания

Да се приложи Количествена сметка в табличен вид за стоките, които ще се доставят.

СЪГЛАСУВАЛИ:

Стоян Баташки

Главен инженер

Георги Танчев

Ръководител отдел „Рехабилитации ВЕЦ“

Веселин Симеонов

Ръководител, отдел „Контрол по експлоатация и здравословни и безопасни условия на труд“

Габриела Борисова

Ръководител, отдел „Маслено стопанство, екология и управление на отпадъци“

Катя Абрашева

Инженер, водни турбини отдел „Експлоатация и режими ВЕЦ“

Изготвил:

Любомир Стаменов

Инженер, водни турбини в отдел „Рехабилитации ВЕЦ“