# Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за Доставка на маркучи

1.  ВЪВЕДЕНИЕ

Във връзка с основната дейност на Предприятие “Водноелектрически централи” производство на електрическа енергия, се извършват редица ремонтни дейности на основни и спомагателни съоръжения. В хода на този процес възниква необходимост от използване различни уплътнителни материали.

2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Доставка на различни видове маркучи.

3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

В хода на поддръжката и извършваните текущи, средни и основни ремонти на основните и спомагателните съоръжения във ВЕЦ се налага използването на различни видове маркучи.  За обезпечаването на поддръжката и ремонтите е необходимо да се извърши доставка на изброените в таблицата материали.

4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА

4.1. Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството

4.1.1. Технически изисквания към стоките

| № | Артикул | Характеристики/Стандарт | Мярка | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Пожарникарски маркуч с щорцови бързи връзки | Диаметър: 3"; Цвят: бял Налягане: 10 bar. | м. | 20 |
|  | PVC маркуч за компресор | Дължина: 50 м Вътрешен диаметър: Ø 8 мм Дебелина на стената: 2 мм Температурен диапазон на работа: от -40 °С до +70 °С Налягане на спукване: 60 bar (при 20 °C) Изработен от гъвкав PVC на основата на суспензия поливинилхлорид, терефталат, синтетичен каучук и други добавки | бр. | 1 |
|  | PVC маркуч за компресор | Дължина: 50 м Вътрешен диаметър: Ø 12.5 мм Дебелина на стената: 2.5 мм Температурен диапазон на работа: от -40 °С до +70 °С Налягане на спукване: 60 bar (при 20 °C) Изработен от гъвкав PVC на основата на суспензия поливинилхлорид, терефталат, синтетичен каучук и други добавки | бр. | 4 |
|  | Маркуч пропан-бутан | Налягане: 6,3 bar; ## Диаметър: 8 mm. | м. | 20 |
|  | Маркуч дренажен за климатици | Диаметър: 16 mm; Материал: PVC. | м. | 100 |
|  | Маркучи с накрайници за дизелово гориво | Подсилване: Фабричен синтетичeн текстил Покритие: Гладко, черно, антистатично (R < 1 MΩ/m) от NBR/PVC каучукови съставки устойчиви на горива, триене, износване, пламък и атмосферни влияния. Работна t° -40°C ÷ +125°C Диаметър:12,7 mm; Дължина: 300 mm; Накрайникци AGR - прав накрайник за маркуч с BSP резба и конус 60˚. Съгласно ISO 8434-6, BS5200. DN12 Резба: G1/2” | бр. | 1 |
|  | Маркуч с маслоустойчиво покритие | Вътрешен размер: 25 mm; Работно налягане: 20 bar; Подсилване: високоякостни синтетични слоеве; Покритие: черена, гладъка NBR/PVC смес, устойчива на горива и масла, както и на метеорологични влияния; Работна температура: -25°C/+80°C; Размер на ролка: 50 м. | бр. | 5 |
|  | Маркуч с маслоустойчиво покритие | Вътрешен размер: 19 mm; Работно налягане: 20 bar; Подсилване: високоякостни синтетични слоеве; Покритие: черена, гладъка NBR/PVC смес, устойчива на горива и масла, както и на метеорологични влияния; Работна температура: -25°C/+80°C; Размер на ролка: 50 м. | бр. | 1 |
|  | Маркучи с накрайници | Тип на гъвкавия елемент: SAE 100 R7 3/8", електронепроводим с max Рраб ≥ 165 bar. Накрайници: с външна резба 3/8" BSP PARALLEL с вътрешен конус-60°. Дължина: L = 500 mm | бр. | 10 |
|  | Маркуч с накрайници | Накрайници: Тип DKL, с код 0035-12-30-2, за вътрешен диаметър на маркуча ¾“(19 мм). Резба на гайката М 30х2. Дължини на маркучите със запресованите гайки: L = 3100 ± 5 мм | бр. | 1 |
|  | Маркуч с накрайници | Накрайници: Тип DKL, с код 0035-12-30-2, за вътрешен диаметър на маркуча ¾“(19 мм). Резба на гайката М 30х2. Дължини на маркучите със запресованите гайки: L = 410 ± 5 мм | бр. | 1 |
|  | Маркуч с накрайници | Накрайници: Тип DKL, с код 0035-12-30-2, за вътрешен диаметър на маркуча ¾“(19 мм). Резба на гайката М 30х2. Дължини на маркучите със запресованите гайки: L = 1050 ± 5 мм | бр. | 1 |
|  | Маркуч с накрайници | Накрайници: Тип DKL, с код 0035-12-30-2, за вътрешен диаметър на маркуча ¾“(19 мм). Резба на гайката М 30х2. Дължини на маркучите със запресованите гайки: L = 2400 ± 5 мм | бр. | 1 |
|  | Градински маркуч | Дължина: 20 метра‘ Диаметър: 3/4" Максимално налягане: 24 бара‘ Температурен диапазон: от - 10 до + 60° С‘ Брой слоеве: 4 | бр. | 3 |
|  | Градински маркуч | Дължина: 50 метра; Диаметър: 1/2"; Максимално налягане: 25 бара; Температурен диапазон: от - 20 до + 60° С; Тип: усилен. | бр. | 1 |
|  | Градински маркуч | Дължина: 25 метра; Диаметър: 3/4"; Максимално налягане: 8 бара; Тип: трислоен, подсилен | бр. | 2 |

Забележка: Навсякъде, където в изискванията от техническата спецификация е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“.

4.1.2. Технически изисквания към маркировката

      - Маркировката на изделията трябва да е трайна, износоустойчива и да съдържа само международно приети символи.

      - Маркировката, описваща функционалното предназначение на изделията трябва да е ясно видима в цялост

4.1.3. Технически изисквания към окомплектовка и опаковка

4.1.3.1. Опаковките на стоките да бъдат в добър външен вид – без разкъсвания.

4.1.3.2. Документи съпровождащи доставката:

      - Сертификат за качество от производителя и/или декларация за съответствие.

4.1.4. Технически изисквания към транспортирането

Изпълнителят е отговорен за натоварването, транспортирането и доставката на оборудването до мястото на доставка.

4.1.5. Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация

Неприложимо към предмета на доставката.

4.2. Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата

Стоките да бъдат доставени в опаковки, осигуряващи възможност за разделно събиране, в съответствие с действащата на територията на Р България система за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

4.3. Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Неприложимо за предмета на поръчката.

4.4. Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия

Стоките да имат гаранционен срок не по-малък от 12 месеца, считано от датата на подписване от представители на двете страни на приемателен протокол, без забележки.

5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

5.1. Срок, място и условия за доставка

5.1.1. Срок за изпълнение на доставката - не повече от 40 (четиридесет) работни дни, считано  от датата на възлагане на поръчката.

5.1.2. Място на доставката – Централен склад на НЕК ЕАД, Предприятие “Водноелектрически централи”, гр. Пловдив, ул. Васил Левски № 244.

5.2. Контрол на доставка при получаването и

Подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка, без забележки, от представители на Възложителя и Изпълнителя.

5.3. Други изисквания

Неприложимо

# Приложение 2

(образец)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА

| Наименование на Участника: | Посочете точното наименование на дружеството, според регистрацията |
| --- | --- |
| Седалище по регистрация: | Посочете държавата и адрес на седалището на участника |
| Точен адрес за кореспонденция | Посочете улица, град, пощенски код, държава |
| Лице за контакти | Посочете име, фамилия и длъжност |
| Телефонен номер | Посочете код на населеното място и телефонен номер |
| Електронен адрес |  |
| Интернет адрес |  |
| Правен статус | Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде |
| ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация | Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България ......... |
| ИН/ЕИК |  |
| Банкови реквизити | Банка: IBAN: BIC: |
| Предмет на поръчката | „Доставка на маркучи“ …………………. с реф. № 26РП-П50А100 |

ПОДПИС:

______________________ (име и фамилия)

______________________ (дата)

Приложение 3

(образец)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От .......................................................................................................................................................,

(наименование на участника)

представлявано от............................................................................................................................,

(име и фамилия на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)

в качеството си на ……….................................................................................................................

(посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията от поканата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на маркучи“, реф. № 26РП-П50А100, заявяваме следното:

- Желаем да участваме в горепосочената обществена поръчка, като приемаме всички условия за нейното изпълнение, в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

- Предлаганите от нас стоки са нови, неупотребявани, оборудвани (окомплектовани), в състояние годно за ползване и ще съответстват на всички изисквания на възложителя, посочени в техническата спецификация.

- Предлагаме срок за доставка на стоките - ………………….. (словом:…………………) (не повече от 40 /четиридесет/) работни дни, считано от датата на получаване на Възлагателно писмо от наша страна, изпратено от Възложителя.

- Място за доставка на стоките: Централен склад на НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”, гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 244.

- Предлагаме гаранционен срок на доставените стоки - …………………….. (не по-малко от 12 /дванадесет/) месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за доставените стоки без забележки.

- 6. Тази оферта е със срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайният срок за получаване на оферти.

Дата: _________  					    Подпис: ___________________

(име, длъжност, подпис и печат)

Приложение 3-1

(образец)

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

за участие по поръчка с предмет:

„Доставка на маркучи“

| № | Артикул | Минимални изисквания | Предложение на участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пожарникарски маркуч с щорцови бързи връзки | Диаметър: 3"; Цвят: бял Налягане: 10 bar. |  |
| 2 | PVC маркуч за компресор | Дължина: 50 м Вътрешен диаметър: Ø 8 мм Дебелина на стената: 2 мм Температурен диапазон на работа: от -40 °С до +70 °С Налягане на спукване: 60 bar (при 20 °C) Изработен от гъвкав PVC на основата на суспензия поливинилхлорид, терефталат, синтетичен каучук и други добавки |  |
| 3 | PVC маркуч за компресор | Дължина: 50 м Вътрешен диаметър: Ø 12.5 мм Дебелина на стената: 2.5 мм Температурен диапазон на работа: от -40 °С до +70 °С Налягане на спукване: 60 bar (при 20 °C) Изработен от гъвкав PVC на основата на суспензия поливинилхлорид, терефталат, синтетичен каучук и други добавки |  |
| 4 | Маркуч пропан-бутан | Налягане: 6,3 bar; Диаметър: 8 mm. |  |
| 5 | Маркуч дренажен за климатици | Диаметър: 16 mm; Материал: PVC. |  |
| 6 | Маркучи с накрайници за дизелово гориво | Подсилване: Фабричен синтетичeн текстил Покритие: Гладко, черно, антистатично (R < 1 MΩ/m) от NBR/PVC каучукови съставки устойчиви на горива, триене, износване, пламък и атмосферни влияния. Работна t°:-40°C ÷ +125°C Диаметър:12,7 mm; Дължина: 300 mm; Накрайникци AGR - прав накрайник за маркуч с BSP резба и конус 60˚. Съгласно ISO 8434-6, BS5200. DN12 Резба: G1/2” |  |
| 7 | Маркуч с маслоустойчиво покритие | Вътрешен размер: 25 mm; Работно налягане: 20 bar; Подсилване: високоякостни синтетични слоеве; Покритие: черена, гладъка NBR/PVC смес, устойчива на горива и масла, както и на метеорологични влияния; Работна температура: -25°C/+80°C; Размер на ролка: 50 м. |  |
| 8 | Маркуч с маслоустойчиво покритие | Вътрешен размер: 19 mm; Работно налягане: 20 bar; Подсилване: високоякостни синтетични слоеве; Покритие: черена, гладъка NBR/PVC смес, устойчива на горива и масла, както и на метеорологични влияния; Работна температура: 25°C/+80°C; Размер на ролка: 50 м. |  |
| 9 | Маркучи с накрайници | Тип на гъвкавия елемент: SAE 100 R7 3/8", електронепроводим с max Рраб ≥ 165 bar. Накрайници: с външна резба 3/8" BSP PARALLEL с вътрешен конус-60°. Дължина: L = 500 mm |  |
| 10 | Маркуч с накрайници | Накрайници: Тип DKL, с код 0035-12-30-2, за вътрешен диаметър на маркуча ¾“(19 мм). Резба на гайката М 30х2. Дължини на маркучите със запресованите гайки: L = 3100 ± 5 мм |  |
| 11 | Маркуч с накрайници | Накрайници: Тип DKL, с код 0035-12-30-2, за вътрешен диаметър на маркуча ¾“(19 мм). Резба на гайката М 30х2. Дължини на маркучите със запресованите гайки: L = 410 ± 5 мм |  |
| 12 | Маркуч с накрайници | Накрайници: Тип DKL, с код 0035-12-30-2, за вътрешен диаметър на маркуча ¾“(19 мм). Резба на гайката М 30х2. Дължини на маркучите със запресованите гайки: L = 1050 ± 5 мм |  |
| 13 | Маркуч с накрайници | Накрайници: Тип DKL, с код 0035-12-30-2, за вътрешен диаметър на маркуча ¾“(19 мм). Резба на гайката М 30х2. Дължини на маркучите със запресованите гайки: L = 2400 ± 5 мм |  |
| 14 | Градински маркуч | Дължина: 20 метра‘ Диаметър: 3/4" Максимално налягане: 24 бара‘ Температурен диапазон: от - 10 до + 60° С‘ Брой слоеве: 4 |  |
| 15 | Градински маркуч | Дължина: 50 метра; Диаметър: 1/2"; Максимално налягане: 25 бара; Температурен диапазон: от - 20 до + 60° С; Тип: усилен. |  |
| 16 | Градински маркуч | Дължина: 25 метра; Диаметър: 3/4"; Максимално налягане: 8 бара; Тип: трислоен, подсилен |  |

Забележка: Навсякъде, където в изискванията от техническата спецификация е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“.

Дата: _________  					    Подпис: ___________________

(име, длъжност, подпис и печат)

Приложение 4

(образец)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ..................................................................................................................................................................,

(наименование на участника)

представлявано от..................................................................................................................................,

(име и фамилия на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)

в качеството си на ………........................................................................................................................

(посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията от поканата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на маркучи“, реф. № 26РП-П50А100, заявяваме следното:

- Предлагаме да изпълним поръчката, с предмет: ………………………………… (посочват се предметът на поръчката), както е описано в поканата, за обща стойност в размер на ........................... (словом:......................................................) евро без ДДС.

- Така предложената цена е формирана на база единичните цени, посочени в ценовата таблица, включва всички разходи за качествено изпълнение на поръчката и не подлежи на увеличение.

Приложение:

1. Ценова таблица

Дата: _________  					    Подпис: ___________________

(име, длъжност, подпис и печат)

Приложение 4-1

(образец)

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

за поръчка с предмет:Доставка на маркучи

| № | Наименование | Мярка | количество | Ед. цена евро без ДДС | Обща цена евро без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Пожарникарски маркуч с щорцови бързи връзки (с характеристики съгласно предложението за изпълнение на поръчката) | м. | 20 |  |  |
| 2. | PVC маркуч за компресор (с характеристики съгласно предложението за изпълнение на поръчката) | бр. | 1 |  |  |
| 3. | PVC маркуч за компресор (с характеристики съгласно предложението за изпълнение на поръчката) | бр. | 4 |  |  |
| 4. | Маркуч пропан-бутан (с характеристики съгласно предложението за изпълнение на поръчката) | м. | 20 |  |  |
| 5. | Маркуч дренажен за климатици (с характеристики съгласно предложението за изпълнение на поръчката) | м. | 100 |  |  |
| 6. | Маркучи с накрайници за дизелово гориво (с характеристики съгласно предложението за изпълнение на поръчката) | бр. | 1 |  |  |
| 7. | Маркуч с маслоустойчиво покритие (с характеристики съгласно предложението за изпълнение на поръчката) | бр. | 5 |  |  |
| 8. | Маркуч с маслоустойчиво покритие (с характеристики съгласно предложението за изпълнение на поръчката) | бр. | 1 |  |  |
| 9. | Маркучи с накрайници (с характеристики съгласно предложението за изпълнение на поръчката) | бр. | 10 |  |  |
| 10. | Маркуч с накрайници ( характеристики съгласно предложението за изпълнение на поръчката) | бр. | 1 |  |  |
| 11. | Маркуч с накрайници (с характеристики съгласно предложението за изпълнение на поръчката) | бр. | 1 |  |  |
| 12. | Маркуч с накрайници (с характеристики съгласно предложението за изпълнение на поръчката) | бр. | 1 |  |  |
| 13. | Маркуч с накрайници (с характеристики съгласно предложението за изпълнение на поръчката) | бр. | 1 |  |  |
| 14. | Градински маркуч (с характеристики съгласно предложението за изпълнение на поръчката) | бр. | 3 |  |  |
| 15. | Градински маркуч (с характеристики съгласно предложението за изпълнение на поръчката) | бр. | 1 |  |  |
| 16. | Градински маркуч (с характеристики съгласно предложението за изпълнение на поръчката) | бр. | 2 |  |  |
| ОБЩА СТОЙНОСТ, без ДДС: |  |  |  |  |  |

Забележка: В случай че участникът не посочи цена по някоя от позициите в горната таблица, той се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата, тъй като се приема, че офертата му не е пълна.