# Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОТНОСНО:  Доставка на водни помпи

- ВЪВЕДЕНИЕ

Предмет на настоящата техническа спецификация е доставката на 2 броя помпи с бензинови двигатели за нуждите на язовирен район „Белмекен“ и язовирен район „Овчарица“. Помпите са необходими за почистване (отмиване) на наноси от водохващания, изпомпване на шахти, както и за други съпътстващи дейности по поддръжката и експлоатацията на съоръженията в двата язовирни района.

- ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обхват на поръчката по настоящата спецификация е:

Доставка на 2 броя водни помпи с бензинов двигател:

•	1 брой със смукателен и нагнетателен отвор - 2‘‘(цола)

•	1 брой със смукателен и нагнетателен отвор - 3‘‘(цола).

- СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Язовирните райони разполагат с подобна техника, която е силно амортизирана и е с влошени характеристики, както на работното колело, така и на горивния агрегат. Това налага закупуването на нова.

- ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА

- Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството

- Технически изисквания към стоките

Всеки от доставените помпени агрегати следва да бъде окомплектован според посочените изисквания в таблица 1 и таблица 2.

Таблица 1

| Поз. № | Параметър | Дименсия | Стойност (включително) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Min | max |
| 1 | Помпа за вода с бензинов двигател със смукателен и нагнетателен отвор-2‘‘ – 1 бр. |  |  |  |
| 1.1 | Смукателен отвор | “ (цол) | 2 |  |
| 1.2 | Нагнетателен отвор | “ (цол) | 2 |  |
| 2. | Дълбочина на засмукване | m | 7 | - |
| 3. | Изпомпван флуид: чиста и слабозамърсена вода с температура 0-40 °C |  |  |  |
| 3.1 | Допустим размер на частиците, преминаващи през помпата | mm | 6 | - |
| 4. | Максимален дебит | l/min | 500 | - |
| 5. | Максимален общ напор | m H2O | 25 | - |
| 6. | Двигател | бензинов, 4-тактов |  |  |
| 6.1 | Работен обем | cm3 | 90 | 150 |
| 6.2 | Мощност | HP | 3,0 | 5,0 |
| 6.3 | Запалване | ръчно |  |  |
| 7. | Материално изпълнение: |  |  |  |
| 7.1 | корпус | метална сплав |  |  |
| 7.2 | работно колело | метална сплав |  |  |
| 8 | Комплектация, минимум: |  |  |  |
| 8.1 | Смукателен филтър/цедка; | брой | 1 | - |
| 8.2 | Щуцери с пръстени за връзка на маркучи на смукател и нагнетател на помпата; | брой | 2 | - |
| 8.3 | Скоби за стягане на маркучи към смукателен филтър, смукателен и нагнетателен щуцер; | брой | 3 | - |
| 8.4 | Ключ за свещи; | брой | 1 | - |
| 8.5 | Маркуч смукателен - 2”; | m | 10 | - |
| 8.6 | Маркуч нагнетателен - 2“; | m | 20 | - |
| 9 | Тегло, без комплектация и без гориво | kg | - | 25 |

Таблица 2

| Поз. № | Параметър | Дименсия | Стойност (включително) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |
| 1 | Помпа за вода с бензинов двигател със смукателен и нагнетателен отвор-3“ – 1 бр. |  |  |  |
| 1.1 | Смукателен отвор | “ (цол) | 3 |  |
| 1.2 | Нагнетателен отвор | “ (цол) | 3 |  |
| 2 | Дълбочина на засмукване | m | 7 | - |
| 3 | Изпомпван флуид: чиста и слабозамърсена вода с температура 0-40 °C |  |  |  |
| 3.1 | Допустим размер на частиците, преминаващи през помпата | mm | 5 | - |
| 4 | Максимален дебит | l/min | 1000 | - |
| 5 | Максимален общ напор | m H2O | 23 | - |
| 6 | Двигател | бензинов, 4-тактов |  |  |
| 6.1 | Кубатура | cm3 | 150 | 250 |
| 6.2 | Мощност | HP | 4,5 | 6,5 |
| 6.3 | Запалване | ръчно |  |  |
| 7 | Материално изпълнение: |  |  |  |
| 7.1 | корпус помпа | метална сплав |  |  |
| 7.2 | работно колело | метална сплав |  |  |
| 8 | Комплектация, минимум: |  |  |  |
| 8.1 | Смукателен филтър/цедка: 1 брой; | брой | 1 | - |
| 8.2 | Щуцери с пръстени за връзка на маркучи на смукател и нагнетател на помпата; | брой | 2 | - |
| 8.3 | Скоби за стягане на маркучи към смукателен филтър, смукателен и нагнетателен щуцер; | брой | 3 | - |
| 8.4 | Ключ за свещи; | брой | 1 | - |
| 8.5 | Маркуч смукателен 3”; | m | 10 | - |
| 8.6 | Маркуч нагнетателен 3”; | m | 20 | - |
| 9 | Тегло, без комплектация и без гориво | kg | - | 30 |

- Технически изисквания към маркировката

- Доставените помпени агрегати да имат фабрична табела, на която да са указани: дебит, напор, мощност и заводски сериен номер;

- Маркировката трябва да е ясно видима, в цялост и да отговаря на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите.

- Технически изисквания към окомплектовка и опаковка

- Помпените агрегати да бъдат опаковани така, че да е осигурена надеждната им защита при транспортиране;

- Документация при доставка:

- Инструкция за експлоатация и поддръжка на български език;

- Гаранционна карта;

- Декларация за съответствие от производителя.

- Технически изисквания към транспортирането

- Транспортирането да се извършва с подходяща за подобни товари техника;

- Такелажът, с който ще бъде закрепена стоката, трябва да гарантира запазването на нейната цялост по време на транспортирането;

- Товаро – разтоварните работи да се извършват от квалифициран за това персонал.

- Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация

- Инструкция за употреба на български език;

- Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата

- В инструкцията за експлоатация да има изисквания относно опазване на околната среда в това число информация за третирането на уреда след изтичане на експлоатационния живот.

- При извършване на дейностите по изпълнението на поръчката, Изпълнителят е задължен да спазва разпоредбите на действащите на територията на страната нормативни актове, в това число Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците, подзаконовите актове по тяхното прилагане и приложимите стратегии, планове и програми за опазване на околната среда, както и изискванията на Възложителя относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него.

- Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

- Да бъдат отразени в инструкцията за експлоатация.

- Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия

- Гаранционният срок на всеки помпен агрегат да бъде не по-малко от 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на двустранно подписан протокол за извършване на доставката без забележки..

- УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

- Срок, място и условия за доставка

- Място на доставка: гр. София, ул. „Мими Балканска“ №5, в делничен ден в часовия диапазон от 09:00 до 16:00 часа, след минимум 5 дневно предизвестие;

- Срок на доставка не повече от 120 /сто и двадесет/ календарни дни, считано от датата на възлагане на поръчката с възлагателно писмо.

- Контрол на доставка при получаването ѝ

- Приемането ще се извършва с протокол за входящ контрол в деня на доставката в присъствието на представител на изпълнителя. След извършването на входящия контрол се подписва приемо-предавателен протокол за доставката;

- При неудовлетворяващ входящ контрол по заложените характеристики и окомплектовка в техническата спецификация, стоката се връща на изпълнителя;

- ПРИЛОЖЕНИЯ

Няма

# Приложение 2

(образец)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА

| Наименование на Участника: | Посочете точното наименование на дружеството, според регистрацията |
| --- | --- |
| Седалище по регистрация: | Посочете държавата и адрес на седалището на участника |
| Точен адрес за кореспонденция | Посочете улица, град, пощенски код, държава |
| Лице за контакти | Посочете име, фамилия и длъжност |
| Телефонен номер | Посочете код на населеното място и телефонен номер |
| Факс номер | Посочете код на населеното място и номер на факс |
| Електронен адрес |  |
| Интернет адрес |  |
| Правен статус | Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде |
| ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация | Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България ......... |
| ИН/ЕИК |  |
| Банкови реквизити | Банка: IBAN: BIC: |
| Предмет на поръчката | "Доставка на водни помпи“, реф.№26ИП-560А049 |
| Дата на изготвяне на офертата | Посочете дата, месец, година |

ПОДПИС:

______________________ (име и фамилия)

______________________ (дата)

______________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)

______________________ (наименование на участника)

# Приложение 3

(образец)

ДО

НЕК ЕАД

УЛ. ВЕСЛЕЦ № 5

ОФЕРТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

"Доставка на водни помпи“, реф.№26ИП-560А049

От ..................................................................................................................................................................................................,

(наименование на участника)

представлявано от …………………………………..........................................................................................................................,

(трите имена на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)

в качеството си на ..................................................................................................................................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията за изпълнението на поръчка с предмет: "Доставка на водни помпи“, реф.№26ИП-560А049, заявяваме следното:

1. Желаем да участваме в избора на изпълнител на поръчка с горепосочения предмет, като приемаме всички условия за нейното изпълнение.

2. Предлагаме да изпълним поръчката, като доставените от мен/нас стоки ще бъдат нови, неупотребявани, произведени не по-рано от 24 месеца преди доставката и ще отговарят на минималните технически изисквания, посочени в техническата спецификация (приложение 1) и същите са със следните технически характеристики:

таблица 1.1.

| № | Технически характеристики на помпа за вода с бензинов двигател 2‘‘ | Дименсия | Изисквания на Възложителя: Стойност |  | Предложение на участника: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Min | max |  |
| 1 | Помпа за вода с бензинов двигател със смукателен и нагнетателен отвор-2‘‘ |  |  |  |  |
| 1.1 | Смукателен отвор | “ (цол) | 2 |  |  |
| 1.2 | Нагнетателен отвор | “ (цол) | 2 |  |  |
| 2. | Дълбочина на засмукване | m | 7 | - |  |
| 3. | Изпомпван флуид: чиста и слабозамърсена вода с температура 0-40 °C |  |  |  |  |
| 3.1 | Допустим размер на частиците, преминаващи през помпата | mm | 6 | - |  |
| 4. | Максимален дебит | l/min | 500 | - |  |
| 5. | Максимален общ напор | m H2O | 25 | - |  |
| 6. | Двигател | бензинов, 4-тактов |  |  |  |
| 6.1 | Работен обем | cm3 | 90 | 150 |  |
| 6.2 | Мощност | HP | 3,0 | 5,0 |  |
| 6.3 | Запалване | ръчно |  |  |  |
| 7. | Материално изпълнение: |  |  |  |  |
| 7.1 | корпус | метална сплав |  |  |  |
| 7.2 | работно колело | метална сплав |  |  |  |
| 8 | Комплектация, минимум (за всеки помпен агрегат): |  |  |  |  |
| 8.1 | Смукателен филтър/цедка; | брой | 1 | - |  |
| 8.2 | Щуцери с пръстени за връзка на маркучи на смукател и нагнетател на помпата; | брой | 2 | - |  |
| 8.3 | Скоби за стягане на маркучи към смукателен филтър, смукателен и нагнетателен щуцер; | брой | 3 | - |  |
| 8.4 | Ключ за свещи; | брой | 1 | - |  |
| 8.5 | Маркуч смукателен - 2”; | m | 10 | - |  |
| 8.6 | Маркуч нагнетателен - 2“; | m | 20 | - |  |
| 9 | Тегло, без комплектация и без гориво | kg | - | 25 |  |

таблица 1.2.

| № | Технически характеристики на помпа за вода с бензинов двигател със смукателен и нагнетателен отвор 3“ | Дименсия | Изисквания на Възложителя: Стойност |  | Предложение на участника: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |
| 1 | Помпа за вода с бензинов двигател със смукателен и нагнетателен отвор-3“ |  |  |  |  |
| 1.1 | Смукателен отвор | “ (цол) | 3 |  |  |
| 1.2 | Нагнетателен отвор | “ (цол) | 3 |  |  |
| 2 | Дълбочина на засмукване | m | 7 | - |  |
| 3 | Изпомпван флуид: чиста и слабозамърсена вода с температура 0-40 °C |  |  |  |  |
| 3.1 | Допустим размер на частиците, преминаващи през помпата | mm | 5 | - |  |
| 4 | Максимален дебит | l/min | 1000 | - |  |
| 5 | Максимален общ напор | m H2O | 23 | - |  |
| 6 | Двигател | бензинов, 4-тактов |  |  |  |
| 6.1 | Кубатура | cm3 | 150 | 250 |  |
| 6.2 | Мощност | HP | 4,5 | 6,5 |  |
| 6.3 | Запалване | ръчно |  |  |  |
| 7 | Материално изпълнение: |  |  |  |  |
| 7.1 | корпус помпа | метална сплав |  |  |  |
| 7.2 | работно колело | метална сплав |  |  |  |
| 8 | Комплектация, минимум: |  |  |  |  |
| 8.1 | Смукателен филтър/цедка: 1 брой; | брой | 1 | - |  |
| 8.2 | Щуцери с пръстени за връзка на маркучи на смукател и нагнетател на помпата; | брой | 2 | - |  |
| 8.3 | Скоби за стягане на маркучи към смукателен филтър, смукателен и нагнетателен щуцер; | брой | 3 | - |  |
| 8.4 | Ключ за свещи; | брой | 1 | - |  |
| 8.5 | Маркуч смукателен 3”; | m | 10 | - |  |
| 8.6 | Маркуч нагнетателен 3”; | m | 20 | - |  |
| 9 | Тегло, без комплектация и без гориво | kg | - | 30 |  |

3. Предлаганите от мен/нас стоки, а именно:

3.1. Помпа за вода с бензинов двигател 2‘‘ е тип: ……………. от следния производител: ………………..

3.2. Помпа за вода с бензинов двигател със смукателен и нагнетателен отвор 3“е тип: ……………. от следния производител: ………………..

4. Предлагаме срок за доставка ……………….…. (словом) календарни дни /не повече от 120 календарни дни/, считано от датата на възлагане на поръчката с възлагателно писмо. Доставката ще извършим на посоченото в поканата място на доставка: гр. София, ул. „Мими Балканска“ №5, в делничен ден в часовия диапазон от 09:00 до 16:00 часа, след минимум 5 дневно предизвестие.

5. Предлагаме гаранционен срок на доставените стоки …………. (словом) месеца /не по-малко от 12 месеца/, считано от датата на двустранно подписан протокол за извършване на доставката без забележки.

6. Тази оферта е със срок на валидност 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

7. Предлагаме да изпълним поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя съгласно предложените цени в таблицата по-долу:

| № | Артикул | мярка | к-во | Единична цена, евро без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Помпа със смукателен и нагнетателен отвор - 2‘‘(цола) с технически характеристики, посочени в табл. 1.1. | бр. | 1 |  |
| 2. | Помпа със смукателен и нагнетателен отвор - 3‘‘(цола) с технически характеристики, посочени в табл. 1.2. | бр. | 1 |  |
| Обща стойност, евро без ДДС: |  |  |  |  |

Предложената цена включва всички разходи за изпълнение на поръчката, включително транспортни разходи до обекта на Възложителя и не подлежи на увеличение.

Дата: _________							Подпис _______________

Име, длъжност: ____________