# Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка

ОТНОСНО: „Доставка на електронни везни“

1.ВЪВЕДЕНИЕ

Във връзка с осигуряване на безопасното извършване на товаро-разтоварни дейности в обектите на НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи“ и спазване изискванията на „Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения“ (НБЕТНПС), е необходима своевременна доставка на кранови електронни везни и везни платформени за нуждите на: ВЕЦ "Кричим", ПАВЕЦ "Белмекен", ВЕЦ "Мала църква", ВЕЦ "Бели Искър", ВЕЦ "Батак", ВЕЦ "Пещера", ВЕЦ "Момина клисура", ВЕЦ "Росица- 1", ВЕЦ "Тешел"

2.ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Доставка на кранови електронни везни- 9 бр. и  везни платформени- 7 бр.

3.СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

За извършване на дейности свързани със съхранение на доставени стоки и материали в складове на територията на: ВЕЦ "Кричим", ПАВЕЦ "Белмекен", ВЕЦ "Мала църква", ВЕЦ "Бели Искър", ВЕЦ "Батак", ВЕЦ "Пещера", ВЕЦ "Момина клисура", ВЕЦ "Росица- 1", ВЕЦ "Тешел", е необходима доставка на кранови електронни везни- 9 бр. и  везни платформени- 7 бр.

4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА

4.1. Технически изисквания към услугата.

4.1.1. Доставка на везна кранова електронна с товароподемност, Q=1000kg, количество-2 бр.

Кранова везна с максимално теглене до 1000 кг , подходяща за използване с телфер, кран,

товарачи, и друга подемна техника.

- Основни функции:

- Определяне масата на измерваните товари.

- Извеждане на информация за измерваната маса и използваната тара.

- Автоматично и полуавтоматично установяване на нулата.

- Въвеждане и запомняне на тара.

- Звукова сигнализация.

- Допълнителни функции

- Претегляне на товари с натрупване

- Калкулатор- да изчислява стойността на претегления товар по зададена цена за един килограм.

- Везната да е калибрирана.

- Комплектовка:

  - Тегло- измервателно устройство- 1 бр.- състоящо се от:

- Халка

- Шегел

- Измервателен модул

- Шегел

- Кука с предпазител

  - Терминално устройство- 1 бр.

  - Зарядно устройство за терминален модул- 1 бр.

  - Зарядно устройство за измервателен модул- 1 бр.

- Технически характеристики:

- Максимален товар- 1000 kg

- Максимален обхват на изваждащата тара- 1000 kg

- Клас на точност по БДС EN 45501:2001-  III

- Начин на измерване- чрез повдигане на товара

- Дистанционен контрол- ДА

- Максимално разстояние на комуникация между тегло измервателното устройство и терминала при липса на прегради- 100 m.

- Захранване на терминален модул- вградени акумулаторни батерии

- Захранване на тегло измервателен модул- вградени акумулаторни батерии

- Непрекъсната работа с едно зареждане на акумулаторните батерии- Не по- малко от 24 часа.

- Време за пълно зареждане на акумулаторните батерии- 8- 10 часа

- Експлоатационни условия:

Температура на въздуха- от 0°С до +40°С

Относителна влажност- до 85 %

4.1.2. Доставка на везна кранова електронна с товароподемност, Q= 5000kg, количество-3 бр. Кранова везна с максимално теглене до 5000 кг , подходяща за използване с телфер, кран,

товарачи, и друга подемна техника.

- Основни функции:

- Определяне масата на измерваните товари.

- Извеждане на информация за измерваната маса и използваната тара.

- Автоматично и полуавтоматично установяване на нулата.

- Въвеждане и запомняне на тара.

- Звукова сигнализация.

- Допълнителни функции

- Претегляне на товари с натрупване

- Калкулатор- да изчислява стойността на претегления товар по зададена цена за един килограм.

- Везната да е калибрирана.

- Комплектовка:

  - Тегло- измервателно устройство- 1 бр.- състоящо се от:

- Халка

- Шегел

- Измервателен модул

- Шегел

- Кука с предпазител

  - Терминално устройство- 1 бр.

  - Зарядно устройство за терминален модул- 1 бр.

  - Зарядно устройство за измервателен модул- 1 бр.

- Технически характеристики:

- Максимален товар- 5000 kg

- Максимален обхват на изваждащата тара- 5000 kg

- Клас на точност по БДС EN 45501:2001-  III

- Начин на измерване- чрез повдигане на товара

- Дистанционен контрол- ДА

- Максимално разстояние на комуникация между тегло измервателното устройство и терминала при липса на прегради- 100 m.

- Захранване на терминален модул- вградени акумулаторни батерии

- Захранване на тегло измервателен модул- вградени акумулаторни батерии

- Непрекъсната работа с едно зареждане на акумулаторните батерии- Не по- малко от 24 часа.

- Време за пълно зареждане на акумулаторните батерии- 8- 10 часа

- Експлоатационни условия:

Температура на въздуха- от 0°С до +40°С

Относителна влажност- до 85 %

4.1.3. Доставка на везна кранова електронна с товароподемност, Q= 3000kg, количество-2 бр. Кранова везна с максимално теглене до 3000 кг , подходяща за използване с телфер, кран,

товарачи, и друга подемна техника.

- Основни функции:

- Определяне масата на измерваните товари.

- Извеждане на информация за измерваната маса и използваната тара.

- Автоматично и полуавтоматично установяване на нулата.

- Въвеждане и запомняне на тара.

- Звукова сигнализация.

- Допълнителни функции:

- Претегляне на товари с натрупване

- Калкулатор- да изчислява стойността на претегления товар по зададена цена за един килограм.

- Везната да е калибрирана.

- Комплектовка:

  - Тегло- измервателно устройство- 1 бр.- състоящо се от:

- Халка

- Шегел

- Измервателен модул

- Шегел

- Кука с предпазител

  - Терминално устройство- 1 бр.

  - Зарядно устройство за терминален модул- 1 бр.

  - Зарядно устройство за измервателен модул- 1 бр.

- Технически характеристики:

- Максимален товар- 3000 kg

- Максимален обхват на изваждащата тара- 3000 kg

- Клас на точност по БДС EN 45501:2001-  III

- Начин на измерване- чрез повдигане на товара

- Дистанционен контрол- ДА

- Максимално разстояние на комуникация между тегло измервателното устройство и терминала при липса на прегради- 100 m.

- Захранване на терминален модул- вградени акумулаторни батерии

- Захранване на тегло измервателен модул- вградени акумулаторни батерии

- Непрекъсната работа с едно зареждане на акумулаторните батерии- Не по- малко от 24 часа.

- Време за пълно зареждане на акумулаторните батерии- 8- 10 часа

- Експлоатационни условия:

Температура на въздуха- от 0°С до +40°С

Относителна влажност- до 85 %

4.1.4. Доставка на везна кранова електронна с товароподемност, Q= 2000kg, количество-1 бр. Кранова везна с максимално теглене до 2000 кг , подходяща за използване с телфер, кран,

товарачи, и друга подемна техника

- Основни функции:

- Определяне масата на измерваните товари.

- Извеждане на информация за измерваната маса и използваната тара.

- Автоматично и полуавтоматично установяване на нулата.

- Въвеждане и запомняне на тара.

- Звукова сигнализация.

- Допълнителни функции:

- Претегляне на товари с натрупване

- Калкулатор- да изчислява стойността на претегления товар по зададена цена за един килограм.

- Везната да е калибрирана.

- Комплектовка:

  - Тегло- измервателно устройство- 1 бр.- състоящо се от:

- Халка

- Шегел

- Измервателен модул

- Шегел

- Кука с предпазител

  - Терминално устройство- 1 бр.

  - Зарядно устройство за терминален модул- 1 бр.

  - Зарядно устройство за измервателен модул- 1 бр.

- Технически характеристики:

- Максимален товар- 2000 kg

- Максимален обхват на изваждащата тара- 2000 kg

- Клас на точност по БДС EN 45501:2001-  III

- Начин на измерване- чрез повдигане на товар

- Дистанционен контрол- ДА

- Максимално разстояние на комуникация между тегло измервателното устройство и терминала при липса на прегради- 100 m.

- Захранване на терминален модул- вградени акумулаторни батерии

- Захранване на тегло измервателен модул- вградени акумулаторни батерии

- Непрекъсната работа с едно зареждане на акумулаторните батерии- Не по- малко от 24 часа.

- Време за пълно зареждане на акумулаторните батерии- 8- 10 часа

- Експлоатационни условия:

Температура на въздуха- от 0°С до +40°С

Относителна влажност- до 85 %

4.1.5. Доставка на везна кранова електронна с товароподемност, Q= 10 000 kg, количество- 1 бр. Кранова везна с максимално теглене до 10 000 кг , подходяща за използване с телфер, кран,

товарачи, и друга подемна техника

- Основни функции:

- Определяне масата на измерваните товари.

- Извеждане на информация за измерваната маса и използваната тара.

- Автоматично и полуавтоматично установяване на нулата.

- Въвеждане и запомняне на тара.

- Звукова сигнализация.

- Допълнителни функции

- Претегляне на товари с натрупване

- Калкулатор- да изчислява стойността на претегления товар по зададена цена за един килограм.

- Везната да е калибрирана

- Комплектовка:

4.1. Тегло- измервателно устройство- 1 бр.- състоящо се от:

-      Халка

-      Шегел

-      Измервателен модул

-      Шегел

-      Кука с предпазител

  - Терминално устройство- 1 бр.

  - Зарядно устройство за терминален модул- 1 бр.

  - Зарядно устройство за измервателен модул- 1 бр.

- Технически характеристики:

- Максимален товар- 10 000 kg

- Максимален обхват на изваждащата тара- 10 000 kg

- Клас на точност по БДС EN 45501:2001-  III

- Начин на измерване- чрез повдигане на товара

- Дистанционен контрол- ДА

- Максимално разстояние на комуникация между тегло измервателното устройство и терминала при липса на прегради- 100 m.

- Захранване на терминален модул- вградени акумулаторни батерии

- Захранване на тегло измервателен модул- вградени акумулаторни батерии

- Непрекъсната работа с едно зареждане на акумулаторните батерии- Не по- малко от 24 часа.

- Време за пълно зареждане на акумулаторните батерии- 8- 10 часа

- Експлоатационни условия:

Температура на въздуха- от 0°С до +40°С

Относителна влажност- до 85 %

4.1.6. Доставка на везна платформена с товароподемност, до Q= 1000 kg , количество- 5 бр.

- Технически характеристики:

- Товароподемност, Q= 1000 kg

- Метрологично заверена

- Лесен за четене цифров дисплей, който осигурява точни измервания.

- Рифелова или противоплъзгаща платформа.

- Регулируеми крачета за нивелация.

- Температура на околната среда: от 0°С до +40°С

- Допустима влажност: от 0 % до 80%

- Мрежов адаптер за зареждане на батерия / -рии или захранващ кабел- 220 V

- Клас на точност по БДС EN 45501:2001-  III

- Минимални размери: 60 см Х 80 см

- Везните да са калибрирани.

4.1.7. Доставка на везна платформена с товароподемност, до Q= 600 kg., количество- 2 бр.

- Технически характеристики:

- Товароподемност, Q= 600 kg

- Метрологично заверена

- Лесен за четене цифров дисплей, който осигурява точни измервания.

- Рифелова или противоплъзгаща платформа.

- Регулируеми крачета за нивелация.

- Температура на околната среда: от 0°С до +40°С

- Допустима влажност: от 0 % до 80%

- Мрежов адаптер за зареждане на батерия / -рии или захранващ кабел- 220 V

- Клас на точност по БДС EN 45501:2001-  III

- Минимални размери: 45 см Х 60 см

- Везните да са калибрирани.

4.2. Технически изисквания към окомплектовка и опаковка

- Да притежават сертификат за качество и/или декларация за съответствия

- Инструкция за безопасност при работа.

- Да притежават здрава транспортна опаковка.

4.3. Технически изисквания към транспортирането

- Изпълнителят е отговорен за натоварването, транспортирането и доставката на стоките до мястото на доставка- без видими повреди.

4.4.Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация

- Не е приложимо към доставката.

4.5.Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата

- Условия за ползване на доставените стоки- съгласно изискванията на производителя.

4.6.Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

- Не е приложимо за предмета на поръчката.

4.7.Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия

- Гаранционният срок на доставените стоки да бъде не по-малък от 12 месеца, считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол без забележки.

- УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

  - Срок, място и условия за доставка

- Място на доставка: централен склад на НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи“, гр. Пловдив, ул. „Васил левски“ № 244;

- Срок за доставка – до 30 /тридесет календарни дни/, считано от датата на получено от Изпълнителя уведомление за поръчка.

  - Контрол на доставката при получаването ѝ:

- Проверка за целостта, изправността и техническите характеристики на доставените стоки;

- Наличие на всички изисквани съпътстващи документи, Сертификат за качество и/ или Декларация за съответствие.

  - Други изисквания

- Не е приложимо за предмета на поръчката.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

- Не е приложимо за предмета на поръчката.

# Приложение 2

(образец)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА

| Наименование на Участника: | Посочете точното наименование на дружеството, според регистрацията |
| --- | --- |
| Седалище по регистрация: | Посочете държавата и адрес на седалището на участника |
| Точен адрес за кореспонденция | Посочете улица, град, пощенски код, държава |
| Лице за контакти | Посочете име, фамилия и длъжност |
| Телефонен номер | Посочете код на населеното място и телефонен номер |
| Електронен адрес |  |
| Интернет адрес |  |
| Правен статус | Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде |
| ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация | Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България ......... |
| ИН/ЕИК |  |
| Банкови реквизити | Банка: IBAN: BIC: |
| Предмет на поръчката | „Доставка на електронни везни“ - реф. № - 26ИП-150А077 |

ПОДПИС:

______________________ (име и фамилия)

______________________ (дата)

Приложение 3

(образец)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От ....................................................................................................................................................................................,

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията на поканата и приложенията към нея за избор на изпълнител на поръчка с предмет: „Доставка на електронни везни“ - реф. № - 26ИП-150А077, заявяваме следното:

1. Желаем да участваме в избора на Изпълнител на обществена поръчка с  предмет: „Доставка на електронни везни“ - реф. № - 26ИП-150А077, като приемаме всички условия за нейното изпълнение.

2. Предлаганите от нас стоки ще отговарят на изискванията посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1) към поканата.

3. Срокът за извършване на доставката  е …………. (словом:……………………..) календарни дни (до 30 (тридесет)  календарни дни), считано от датата на писмено уведомление от Възложителя към Изпълнителя за стартиране изпълнението на поръчката.

4. Предлаганият от нас гаранционен срок  на стоките е ……………… (словом:……………………..) месеца (не по-малко от 12 (дванадесет месеца), считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол без забележки.

5. Тази оферта е със срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Дата: _________  					    Подпис: ___________________

(име, длъжност и подпис)

Приложение 4

(образец)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ..................................................................................................................................................................,

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията в поканата и приложенията към нея за участие в обществена поръчка за избор на изпълнител, с предмет: „Доставка на електронни везни“ - реф. № - 26ИП-150А077, заявяваме следното:

1. Предлагаме да изпълним поръчката „Доставка на измервателни трансформатори за средно напрежение – 20kV, 10/5/5“, реф. № 26ИП-М50А053, на база количествата и единичните цени, посочени в ценовата таблица по-долу, като включва всички разходи за изпълнение на поръчката, включително транспортните, като същата не подлежи на увеличение:

Ценова таблица:

| № | Артикул | Ед. мярка | Количество | Единична цена в Евро без ДДС | Обща цена в Евро без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Везна кранова електронна с товароподемност, Q=1000kg | бр | 2 |  |  |
| 2 | Везна кранова електронна с товароподемност, Q= 5000kg | бр | 3 |  |  |
| 3 | Везна кранова електронна с товароподемност, Q= 3000kg | бр | 2 |  |  |
| 4 | Везна кранова електронна с товароподемност, Q= 2000kg | бр | 1 |  |  |
| 5 | Везна кранова електронна с товароподемност, Q= 10 000 kg | бр | 1 |  |  |
| 6 | Везна платформена с товароподемност, до Q= 1000 kg | бр | 5 |  |  |
| 7 | Везна платформена с товароподемност, до Q= 600 kg | бр | 2 |  |  |
| ОБЩА СУМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, в евро без ДДС |  |  |  |  |  |

3. Ценовото предложение е със срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти.

Дата: _________  					           Подпис: ___________________

(име, длъжност, подпис)

Забележка:

1. В случай, че участникът не посочи цена по някоя от позициите в настоящата ценовата таблица, същият ще бъде предложен за отстраняване от участие в процедурата, тъй като се приема, че офертата му не е пълна.