ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка

ОТНОСНО: „Мотокари – доставка -  3,0т и 5,0т– за нуждите на Централен склад“.

- ВЪВЕДЕНИЕ

Във връзка с дейността на централен склад на  складово стопанство в  Предприятие „Водноелектрически централи“, в който се приемат всички материали на предприятието и се разпределят на 30бр. централи  е необходимо да се закупи високоповдигач тип мотокар.

- ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Доставка - „Мотокари – доставка -  3,0т. и 5,0т– за нуждите на Централен склад“.

3.СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

В настоящият момента  централен склад на  складово стопанство в Предприятие „Водноелектрически централи“ няма високоповдигач тип мотокар, което затруднява дейността им.

4.ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА

- Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството

- Технически изисквания към стоките

Технически данни:

- „Мотокар  3,0т  за нуждите на Централен склад“.

| Параметър | Минимални изисквания на Възложителя |
| --- | --- |
| Четириопорен мотокар | нов, неупотребяван |
| Задвижване | бензин/LPG |
| Вид управление | седящ водач |
| Товароподемност | 3,0 тона |
| Разтояние до центъра на тежестта на товара | 500 mm |
| Собствена маса | Минимум 4300 кг |
| Гуми | SE – супер еластични |
| Тип повдигателна уредба | двумачтова |
| Височина на повдигане /mm/ | минимум 3500 mm |
| Свободен ход / mm / | минимум 70 mm |
| Дължина на виличните рогове / mm / | минимум 1600 mm |
| Обща широчина / mm / | максимум 1400 mm |
| Височина на мачтата в прибрано положение /mm/ | максимум 2300 mm |
| Височина до защитния покрив /mm/ | максимум 2200 mm |
| Двигател | минимум 35 kW |
| Екологична категория | Euro V |
| Трансмисия | хидродинамична |
| Трипътен хидравличен разпределител | Да |
| Виличен изравнител | Да |
| Система за сигурност блокираща всички функции при отсъствие на оператора | Да |
| Клаксон на волана | Да |
| Звуков сигнал при движение назад | Да |
| Предни и задни работни светлини | Да |

„Мотокар  5,0т  за нуждите на Централен склад“.

| Параметър | Минимални изисквания на Възложителя |
| --- | --- |
| Четириопорен мотокар | нов, неупотребяван |
| Задвижване | бензин/LPG |
| Вид управление | седящ водач |
| Товароподемност | 5,0 тона |
| Разтояние до центъра на тежестта на товара | 600 mm |
| Гуми | SE – супер еластични |
| Тип повдигателна уредба | двумачтова |
| Височина на повдигане /mm/ | минимум 3000 mm |
| Свободен ход / mm / | минимум 100 mm |
| Дължина на виличните рогове / mm / | минимум 1600 mm |
| Обща широчина / mm / | максимум 2050 mm |
| Височина на мачтата в прибрано положение | максимум 2735 mm |
| Двигател | минимум 53 kW |
| Екологична категория | Euro V |
| Трансмисия | хидродинамична |
| Виличен изравнител | Да |
| Виличен позиционер | Да |
| Система за сигурност блокираща всички функции при отсъствие на оператора | Да |
| Клаксон на волана | Да |
| Звуков сигнал при движение назад | Да |
| Предни и задни работни светлини | Да |

- Технически изисквания към маркировката

Сертификат за ЕО одобряване на типа на електрокара издаден от компетентен орган

- Технически изисквания към окомплектовка и опаковка

С доставката на всеки един мотокарите да бъдат представени:

- Инструкция за експлоатация на български език – 1 бр.;

- Документ, оказващ  гаранционните условия и  гаранционния срок  на мотокарите – 1 бр;

- Сервизна книжка – 1бр.

- приемо – предавателен протокол – 1бр.

- Технически изисквания към транспортирането

Съгласно изискванията на производителя.

- Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация

Избраният Изпълнител, след изпълнение на доставката, трябва да проведе обучение за работа на правоспособни служители /двама/ посочени от Възложителя. Срок за провеждане на обучението –  до 5 (пет) работни дни, считано от датата на двустранно подписания приемно – предавателен протокол за извършена и приета доставка по предмета на поръчката.

- Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата

Акумулаторните батерии трябва да бъде маркирана съгласно чл.9 от Наредбата за батерии  и акумулатори и за негодни за употреба батерии  и акумулатори.

- Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Неприложимо за предмета на поръчката.

- Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия

- Гаранционен срок 60 месеца или  5000мч от подписване на приемно – предавателен протокол.

- Изпълнителят да изготви програма за гаранционна поддръжка, в която да са определени сроковете, да се опишат правилата и отговорностите. Програмата се съгласува от Възложителя.

- Изпълнителя носи отговорност за спазване сроковете за изпълнение на дейностите, съгласно програмата за гаранционно обслужване.

- Срок за реакция за дефектирал мотокар от сервизен екип на Изпълнителя до 24 часа, от подаване на писмена рекламация от страна на Възложителя, по време на гаранционния срок.

- Отстраняването на дефекта трябва да се извърши до 48 часа от писмена рекламация от страна на Възложителя.

- В случай, че дефекта не може да бъде отстранен за 48 часовия срок, между Изпълнителя и Възложителя се подписва двустранен протокол, като се описва дефекта и минималния срок за отстраняването му.

- Ако в констативния протокол е отразено, че дефекта не може да бъде отстранен до 120 часа, Изпълнителя се задължава да осигури заместващ мотокар до отсраняване на дефекта

- Всички разходи по отстраняването на открити дефекти, по време на гаранционния срок са за сметка на Изпълнителя.

5.УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

- Срок, място и условия за доставка

Място на доставката, НЕК-ЕАД Предприятие „Водноелектрически централи“ гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 244.

Срок за изпълнение на доставката 6 месеца от подписване на договор.

- Контрол при получаване на доставката

При доставката да бъде подписан приемно – предавателен протокол без забележки.

- Други изисквания

Неприложимо за предмета на поръчката

6.ПРИЛОЖЕНИЕ

няма