ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за определяне на прогнозна стойност при възлагане на предстояща обществена поръчка с предмет: „Доставка на материали и оборудване  за заваряване и запояване за нуждите на Предприятие ВЕЦ“

ОТ: ……………………………………………………………………………………………………

(наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща за възлагане обществена поръчка с предмет „Доставка на материали и оборудване  за заваряване и запояване за нуждите на Предприятие ВЕЦ“,  Ви представяме нашето индикативно предложение, както следва:

Общата прогнозна стойност е в размер на ...................................... лв. (словом), без ДДС.

Индикативен/вни срок/ове за изпълнение на поръчката: ………………………………….

Индикативен гаранционен срок: …………………………………. (когато е приложимо).

Цената и срокът/сроковете са определени при пълно съответствие с Приложение 1 – техническа спецификация от поканата за пазарна консултация.

Приложение: Сравнителна таблица

Дата:	ПОДПИС:

(име, фамилия, длъжност)

Сравнителна таблица:

„Доставка на материали и оборудване  за заваряване и запояване за нуждите на Предприятие ВЕЦ“

Фирма:……………………………………………..

| № | Артикул | Характеристики/Стандарт | Предложение на Изпълнител | Мярка | К-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Горелка | Горелка за пропан-бутан със спусък строителна 90 см. |  | бр. | 5 |  |
|  | Апаратура за запояване | Професионална станция за запояване и разпояване, подходяща за всички видове електронни компоненти. Поялната станция да е с процесорен регулируем контрол на температурата (дигитална скала), с изолирана и ергономична ръкохватка. Сензорът за температура да се намира на върха на поялника. Станция за запояване: Мощност: минимум 60W; Температура: 160 ~ 480°C; Изходно напрежение: 24VAC; Нагревател: Керамичен; Станция за разпояване: Мощност: минимум 80W; Температура: 160 ~ 480°C; Изходно напрежение: 24VAC; Вакуум: 600mm HG; Захранващо напрежение: 230VAC. |  | бр. | 2 |  |
|  | Електрожен к-кт | Професионален инверторен заваръчен апарат - Мрежово напрежение 230 V, Заваръчна мощност минимум 150А , Работа с всички видове електроди, Автоматичен (Hot start) -Възможност за работа със захранващ кабел над 50м. Работа с генератор, Окомплектовка: К-кт заваръчни кабели, Максимално тегло 4.5 кг. без окомплектовката |  | бр. | 2 |  |
|  | - Маска заваръчна | Защитен фотосоларен заваръчен шлем с регулируемо затъмнение. DIN 9-13. |  | бр. | 2 |  |
|  | - Ъгъл | Ъгъл магнитен за заваряване на 90 градуса |  | бр. | 2 |  |
|  | Дюза | Дюза за апарат за плазмено рязане HYPERTHERM Powermax 30, art № 220480 |  | бр. | 5 |  |
|  | Електрод | Електрод за апарат за плазмено рязане HYPERTHERM Powermax 30, art № 220478 |  | бр. | 5 |  |
|  | Кабел маса 150A | Кабел заваръчен комплект с щипка маса 150А, дебелина на кабела 16м² и дължина 5м |  | бр. | 5 |  |
|  | Кабел за електрод 150A | Кабел заваръчен комплект с ръкохватка 150А, дебелина на кабела 16м² и дължина 5м |  | бр. | 5 |  |
|  | - Ръкохватка за електрожен | 400 А заваръчен ток |  | бр. | 6 |  |
|  | Електрод | Волфрамов неръждаема стомана – червен БДС EN ISO 6848 Дължина: 175 мм; Диаметър: 2,4 мм; |  | бр. | 10 |  |
|  | Електрод | Волфрамов неръждаема стомана – червен БДС EN ISO 6848 Дължина: 175 мм; Диаметър: 3,2 мм; |  | бр. | 10 |  |
|  | Електрод | За неръждаема стомана с манган ф2,5, E 18 8 Mn B(Bohler FOX A7) |  | кг. | 16 |  |
|  | Електрод | За неръждаема стомана с манган ф3,25,E 18 8 Mn B(Bohler FOX A7) |  | кг. | 20,8 |  |
|  | Паста за запояване | Паста за запояване |  | бр. | 2 |  |
|  | Електрод | Електрод за Апарат за плазмено рязане SPT: PLASMATEKNIK SPARCIN 9 TYP№: 341012 SER. №: 420273 Powersupply: 3~50Hz, 400V (standard) 3~50Hz, 415V onrequestMainfuse: 16A slowblow Processpower: 120V, 20-80A Maximumpower: 12 kVA Powerfactor: 0,95 Opencircuitvoltage: 200V |  | бр. | 5 |  |
|  | Електрод | - За заваряване на мед - DIN 1733 Дължина: 350 мм; Диаметър: 2,5 мм; |  | кг. | 3 |  |
|  | Електрод | За неръждаема стомана – E 19 12 3 L R 1 2 (E316L-17) Диаметър: 2,5 мм; |  | кг. | 176,5 |  |
|  | Електрод | За неръждаема стомана - E 19 12 3 L R 1 2 (E316L-17) Диаметър: 3,25 мм; |  | кг. | 179,1 |  |
|  | Електрод | - За стомана; - Е42 4 Б 42 Н5, Диаметър: 2мм; |  | кг. | 20 |  |
|  | Електрод | - За стомана; - Е42 4 Б 42 Н5, Диаметър: 2,5 мм; |  | кг. | 457 |  |
|  | Електрод | - За стомана; - Е42 4 Б 42 Н5, Диаметър: 3,25 мм; |  | кг. | 540 |  |
|  | Електрод | - За стомана; - Е42 4 Б 42 Н5, Диаметър: 4 мм; |  | кг. | 25 |  |
|  | Тел | ТЕЛ ZA/2 Тел добавъчна за ВИГ заваряване,алуминиева , L 1000 mm, ф2-2.4мм БДС EN ISO 18273, AlSi5 |  | кг. | 50 |  |
|  | Тел | ТЕЛ ЗАВАРЪЧНА 1 , черна, за МИГ/МАГ заваряване (CO2) на ролка, ф1,0мм EN ISO 14341 |  | кг | 30 |  |
|  | Тел | ТЕЛ ЗАВАРЪЧНА 1,2, черна, за МИГ/МАГ заваряване (CO2) на ролка, ф1,2мм EN ISO 14341 |  | кг. | 60 |  |
|  | Тел | ТЕЛ ZV/2 Тел на пръчки L 1000, ф2мм, ЧЕРНА, за ВИГ заваряване (аргон) EN ISO 14341 |  | кг. | 25 |  |
|  | Тел | - ТЕЛ ЗАВАРЪЧНА- ф0,8мм, ЧЕРНА, за МИГ/МАГ заваряване (CO2) на ролка – 5 кг. EN ISO 14341 |  | кг. | 3 |  |
|  | Тел | ТЕЛ ZA/2 Тел добавъчна за ВИГ заваряване, L 1000 mm, ф2мм EN ISO 14341 |  | кг. | 10 |  |
|  | - Колофон | За запояване |  | кг. | 2,2 |  |
|  | Припой | Tвърд припой Аg 5%: DIN EN 1044; Температура на топене: 650-810°C; Работна температура: 710°C; Изпълнение: пръчки 2 х 2 mm с дължина 500 mm. |  | кг. | 6,7 |  |
|  | Припой | Припой (калай за запояване, тинол), Sn60Pb40 с диаметър ф1 mm. |  | кг. | 14 |  |
|  | Припой | Медно-фосфорен припой необмазан- L-CuP7, ф2мм, DIN 8513 |  | кг. | 9 |  |
|  |  |  |  | ОБЩА | СУМА |  |