ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за определяне на прогнозна стойност при възлагане на предстояща обществена поръчка с предмет: „Доставка на материали, свързани със строителството в обособени позиции за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“

ОТ: ……………………………………………………………………………………………………

(наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща за възлагане обществена поръчка с предмет по Обособена позиция 3:  Доставка на дограма и обков за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“, Ви представяме нашето индикативно предложение, както следва:

| № | Артикул | Характеристики/Стандарт | Количество | Мярка | Ед. цена в лева без ДДС | Обща цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПАРАПЕТ | ТРЪБЕН, височина 1,17 m, хоризонтални профили Ø30 mm и вертикални профили 11х11 mm през 12 sm. Страничен монтаж. Без чупки и с всички аксесоари за монтаж. БДС EN ISO 14122-3:2016 или еквивалент. | 14,1 | m |  |  |
| 2 | ПЕРВАЗ | ПОДПРОЗОРЕЧЕН, материал PVC, ширина 250 mm, цвят БЯЛ RAL 9010. БДС EN 12608-1:2016 или еквивалент. | 39,0 | m |  |  |
| 3 | ПЕРВАЗ | ПОДПРОЗОРЕЧЕН, материал Al, ширина 250 mm, цвят БЯЛ RAL 9010. БДС EN 12608-1:2016 или еквивалент. | 48,0 | m |  |  |
| 4 | ПЕРВАЗ | ПОДПРОЗОРЕЧЕН, материал Al, ширина 150 mm, цвят БЯЛ RAL 9010. БДС EN 12608-1:2016 или еквивалент. | 36,0 | m |  |  |
| 5 | ПРОЗОРЕЦ | Прозорец с външни размери на касата: L=1 950 mm, H=1 500 mm. Прозорците да са изработени от профилна система РVС, 5 камерна с ширина 70 mm, да е в съответствие на БДС EN 12608-1:2016 или еквивалент, цвят бял RAL 9010. Обков: да е качествен, регулируем съгласно БДС EN 1154:2002/A1:2003/AC:2006 или еквивалентни. Обковът да е с висококачествено антикорозионно галванично покритие, за тежест на крило, не по-малка от 80 kg, регулируем в съответствие със спецификацията на всеки един прозорец и отговарящ на БДС EN 13126-8:2006 или еквивалентни; Уплътнения: ЕРDМ, силикон или равностоен/еквивалент. Стъклопакетът да бъде образуван от 2 прозрачни стъкла, едното от които да е нискоемисийно с дебелина на стъклата, осигуряваща неговата устойчивост и съобразена с носимоспособността на профилната система. БДС EN 675:2011; БДС EN 1026:2016; БДС EN 1027:2016; БДС EN 1191:2013 или еквивалентни. Отваряемите и неотваряеми части от прозорците са съгласно схема №1. | 9,0 | бр. |  |  |
| 6 | ПРОЗОРЕЦ | Прозорец с външни размери на касата: L=1 950 mm, H=1 500 mm. Прозорците да са изработени от профилна система РVС, 5 камерна с ширина 70 mm, да е в съответствие на БДС EN 12608-1:2016 или еквивалент, цвят бял RAL 9010. Обков: да е качествен, регулируем съгласно БДС EN 1154:2002/A1:2003/AC:2006 или еквивалентни. Обковът да е с висококачествено антикорозионно галванично покритие, за тежест на крило, не по-малка от 80 kg, регулируем в съответствие със спецификацията на всеки един прозорец и отговарящ на БДС EN 13126-8:2006 или еквивалентни; Уплътнения: ЕРDМ, силикон или равностоен/еквивалент. Стъклопакетът да бъде образуван от 2 прозрачни стъкла, едното от които да е нискоемисийно с дебелина на стъклата, осигуряваща неговата устойчивост и съобразена с носимоспособността на профилната система. БДС EN 675:2011; БДС EN 1026:2016; БДС EN 1027:2016; БДС EN 1191:2013 или еквивалентни. Отваряемите и неотваряеми части от прозорците са съгласно схема №2. | 8,0 | бр. |  |  |
| 7 | ПРОЗОРЕЦ | Прозорец с външни размери на касата: L=2 600 mm, H=1 500 mm. Прозорците да са изработени от профилна система РVС, 5 камерна с ширина 70 mm, да е в съответствие на БДС EN 12608-1:2016 или еквивалент, цвят бял RAL 9010. Обков: да е качествен, регулируем съгласно БДС EN 1154:2002/A1:2003/AC:2006 или еквивалентни. Обковът да е с висококачествено антикорозионно галванично покритие, за тежест на крило, не по-малка от 80 kg, регулируем в съответствие със спецификацията на всеки един прозорец и отговарящ на БДС EN 13126-8:2006 или еквивалентни; Уплътнения: ЕРDМ, силикон или равностоен/еквивалент. Стъклопакетът да бъде образуван от 2 прозрачни стъкла, едното от които да е нискоемисийно с дебелина на стъклата, осигуряваща неговата устойчивост и съобразена с носимоспособността на профилната система. БДС EN 675:2011; БДС EN 1026:2016; БДС EN 1027:2016; БДС EN 1191:2013 или еквивалентни. Отваряемите и неотваряеми части от прозореца е съгласно схема №3. | 1,0 | бр. |  |  |
| 8 | ПРОЗОРЕЦ | Прозорец с външни размери на касата: L=3 250 mm, H=1 500 mm. Прозорците да са изработени от профилна система РVС, 5 камерна с ширина 70 mm, да е в съответствие на БДС EN 12608-1:2016 или еквивалент, цвят бял RAL 9010. Обков: да е качествен, регулируем съгласно БДС EN 1154:2002/A1:2003/AC:2006 или еквивалентни. Обковът да е с висококачествено антикорозионно галванично покритие, за тежест на крило, не по-малка от 80 kg, регулируем в съответствие със спецификацията на всеки един прозорец и отговарящ на БДС EN 13126-8:2006 или еквивалентни; Уплътнения: ЕРDМ, силикон или равностоен/еквивалент. Стъклопакетът да бъде образуван от 2 прозрачни стъкла, едното от които да е нискоемисийно с дебелина на стъклата, осигуряваща неговата устойчивост и съобразена с носимоспособността на профилната система. БДС EN 675:2011; БДС EN 1026:2016; БДС EN 1027:2016; БДС EN 1191:2013 или еквивалентни. Отваряемите и неотваряеми части от прозореца е съгласно схема №4. | 1,0 | бр. |  |  |
| 9 | ПРОЗОРЕЦ | Прозорец с външни размери на касата: L=1 200 mm, H=1 450 mm. Al стъклопакет студен профил и система за прекъснат термо мост, с двуплоскостно отваряне. Цвят бял RAL 9010. БДС EN 675:2011; БДС EN 1026:2016; БДС EN 1027:2016; БДС EN 1191:2013 или еквивалентни. Отваряемите и неотваряеми части от прозорците са съгласно схема №5. | 2,0 | бр. |  |  |
| 10 | ПРОЗОРЕЦ | Прозорец с външни размери на касата:L=1 200mm, H=1 450 mm. Al стъклопакет студен профил и система за прекъснат термо мост, неотваряеми. Цвят бял RAL 9010. БДС EN 675:2011; БДС EN 1026:2016; БДС EN 1027:2016; БДС EN 1191:2013 или еквивалентни. Отваряемите и неотваряеми части от прозорците са съгласно схема №6. | 3,0 | бр. |  |  |
| 11 | ПРОЗОРЕЦ | Прозорец с външни размери на касата:L=2 400mm, H=1 450 mm. Al стъклопакет студен профил и система за прекъснат термо мост, с двуплоскостно отваряне. Цвят бял RAL 9010. БДС EN 675:2011; БДС EN 1026:2016; БДС EN 1027:2016; БДС EN 1191:2013 или еквивалентни. Отваряемите и неотваряеми части от прозорците са съгласно схема №7. | 1,0 | бр. |  |  |
| 12 | ВРАТА | Врата с външни размери на касата: L=70mm, H=200 mm, изработени от Al студен профил и система за прекъснат термо мост, с минимална широчина на касата 60 mm, цвят – бял по RAL 9010, включително обков. Вратата да се отварят посредством брава с ключ и дръжка, при поглед отвътре отваряне надясно. Вратата да бъдат без праг, с монтирани четкообразни уплътнители от долната си страна, с цел плътното им прилепване към пода, осигуряващо нормално отваряне и затваряне. Целите врати да бъдат плътни, пълнеж – термопанел Al бял, с мин. дебелина 20 mm, като на разстояние 70 sm от пода да бъде поставен алуминиев разделителен профил за по-добра устойчивост. БДС EN 1026:2016; БДС EN 1027:2016; БДС EN 1191:2013 или еквивалентни. | 3,0 | бр. |  |  |
| 13 | ВРАТА | Врата с външни размери на касата: L=80mm, H=200 mm, изработени от Al студен профил и система за прекъснат термо мост, с минимална широчина на касата 60 mm, цвят – бял по RAL 9010, включително обков. Вратата да се отварят посредством брава с ключ и дръжка, при поглед отвътре отваряне надясно. Вратата да бъдат без праг, с монтирани четкообразни уплътнители от долната си страна, с цел плътното им прилепване към пода, осигуряващо нормално отваряне и затваряне. Целите врати да бъдат плътни, пълнеж – термопанел Al бял, с мин. дебелина 20 mm, като на разстояние 70 sm от пода да бъде поставен алуминиев разделителен профил за по-добра устойчивост. БДС EN 1026:2016; БДС EN 1027:2016; БДС EN 1191:2013 или еквивалентни. | 6,0 | бр. |  |  |
| 14 | ВРАТА | Врата с външни размери на касата: L=80mm, H=200 mm, изработени от Al студен профил и система за прекъснат термо мост , с минимална широчина на касата 60 mm, цвят – бял по RAL 9010, включително обков. Вратата да се отварят посредством брава с ключ и дръжка, при поглед отвътре отваряне наляво. Вратата да бъдат без праг, с монтирани четкообразни уплътнители от долната си страна, с цел плътното им прилепване към пода, осигуряващо нормално отваряне и затваряне. Целите врати да бъдат плътни, пълнеж – термопанел Al бял, с мин. дебелина 20 mm, като на разстояние 70 sm от пода да бъде поставен алуминиев разделителен профил за по-добра устойчивост. БДС EN 1026:2016; БДС EN 1027:2016; БДС EN 1191:2013 или еквивалентни. | 2,0 | бр. |  |  |
| 15 | ВРАТА | Врата с външни размери на касата: L=90mm, H=200 mm, изработени от Al студен профил и система за прекъснат термо мост, на ЩОК, с минимална широчина на касата 60 mm, цвят – бял по RAL 9010, включително обков. Вратата да се отварят посредством брава с ключ и дръжка, при поглед отвътре отваряне наляво. Вратата да бъдат без праг, с монтирани четкообразни уплътнители от долната си страна, с цел плътното им прилепване към пода, осигуряващо нормално отваряне и затваряне. Целите врати да бъдат плътни, пълнеж – термопанел Al бял, с мин. дебелина 20 mm, като на разстояние 70 sm от пода да бъде поставен алуминиев разделителен профил за по-добра устойчивост. БДС EN 1026:2016; БДС EN 1027:2016; БДС EN 1191:2013 или еквивалентни. | 1,0 | бр. |  |  |
| 16 | ВРАТА | Врата с външни размери на касата: L=90mm, H=200 mm, изработени от Al студен профил и система за прекъснат термо мост, на ЩОК, с минимална широчина на касата 60 mm, цвят – бял по RAL 9010, включително обков. Вратата да се отварят посредством брава с ключ и дръжка, при поглед отвътре отваряне надясно. Вратата да бъдат без праг, с монтирани четкообразни уплътнители от долната си страна, с цел плътното им прилепване към пода, осигуряващо нормално отваряне и затваряне. Целите врати да бъдат плътни, пълнеж – термопанел Al бял, с мин. дебелина 20 mm, като на разстояние 70 sm от пода да бъде поставен алуминиев разделителен профил за по-добра устойчивост. БДС EN 1026:2016; БДС EN 1027:2016; БДС EN 1191:2013 или еквивалентни. | 1,0 | бр. |  |  |
| 17 | ВРАТА | Врата с външни размери на касата: L=180mm, H=220 mm, на двукрила едното крило да се застопорява механично, изработени от Al студен профил и система за прекъснат термо мост, на ЩОК , с минимална широчина на касата 60 mm, цвят – бял по RAL 9010, включително обков. Вратата да се отварят посредством брава с ключ и дръжка, при поглед отвътре отваряне наляво. Вратата да бъдат без праг, с монтирани четкообразни уплътнители от долната си страна, с цел плътното им прилепване към пода, осигуряващо нормално отваряне и затваряне. Целите врати да бъдат плътни, пълнеж – термопанел Al бял, с мин. дебелина 20 mm, като на разстояние 70 sm от пода да бъде поставен алуминиев разделителен профил за по-добра устойчивост. БДС EN 1026:2016; БДС EN 1027:2016; БДС EN 1191:2013 или еквивалентни. Отваряемите части от прозорците са съгласно схема №8. | 1,0 | бр. |  |  |
| 18 | ПАТРОН | За секретна брава 30/40. БДС EN 1154:2002/A1:2003/AC:2006 или еквивалент | 10,0 | бр. |  |  |
| 19 | БРАВА | Секретна 90 mm с език 172х85х16 mm, 55 mm. БДС EN 1154:2002/A1:2003/AC:2006 или еквивалент | 8,0 | бр. |  |  |
| 20 | БРАВА | Секретна 70 mm с език 150х77х13 mm, 50 mm. БДС EN 1154:2002/A1:2003/AC:2006 или еквивалент | 7,0 | бр. |  |  |
| 21 | ДРЪЖКА | Врата секретна, реверсивна 230х40 mm, 90 mm, сатен. БДС EN 1154:2002/A1:2003/AC:2006 или еквивалент | 9,0 | бр. |  |  |
| 22 | ДРЪЖКА | Врата секретна, реверсивна 230х40 mm, 70 mm, сатен. БДС EN 1154:2002/A1:2003/AC:2006 или еквивалент | 9,0 | бр. |  |  |
| 23 | ПАТРОН | Секретна ключалка 31/31 mm, дължина 62 mm. БДС EN 1154:2002/A1:2003/AC:2006 или еквивалент | 22,0 | бр. |  |  |
| 24 | ДРЪЖКА | За алуминиева врата с розетки DH 605. БДС EN 1154:2002/A1:2003/AC:2006 или еквивалент. | 5,0 | бр. |  |  |
| 25 | СТЪКЛО | Армирано с дебелина 6 mm БДС EN 12600:2003 или еквивалент | 8,0 | m² |  |  |
| 26 | СТЪКЛО | С дебелина 3,0 mm, дължина 17,5 sm, ширина 12,5 sm, 57 бр. БДС EN 12600:2003 или еквивалент. | 1,25 | m² |  |  |
| 27 | СТЪКЛО | Стъкло, дебелина 3,0 mm, диаметър на кръга 5,0 sm, 44 бр. БДС EN 12600:2003 или еквивалент. | 0,11 | m² |  |  |
| 28 | Витрина | Размери на модула: L = 364 см., H = 242 см. Витрина, неотваряема плътна до височина 90 см. и плъзгащи се крила със стъклопакет над височина 90 см., разделени съгласно схемата. Профил – PVC, min петкамерен, с широчина min. 7 см., цвят венге. Пълнеж на плътната част – термопанел с min. дебелина 24 мм., цвят венге. Пълнеж на плъзгащите крила стъклопакет двоен прозрачен бяло/бяло, с дебелина мин. 24 мм., стъкло четири сезона. Мрежа против насекоми на плъзгащите се крила, изработена от профили цвят венге. Вертикални щори на частта от витрината със стъклопакет, покриващи 10 см. от плътната част под плъзгащите се крила. За затваряне на получените фуги (между рамката на дограмата и дървените колони и греди) от вътрешната и външна страна, да бъдат монтирани дървени декоративни летви, с приблизителни размери 2/2 см съгласно получените фуги, обработени фино (рендосани) от всички страни и боядисани в цвят венге. При монтирането на дограмата на пода от вън да бъде предвиден подпрозоречен перваз в цвят венге. При монтирането на дограмата получените фуги на пода от вътрешната страна, да бъдат обработени (затворени) с подходящ PVC профил, в цвят венге, с размери съгласно получените фуги. Отваряемите и неотваряеми части от витрината са съгласно схема №9. | 8,81 | m² |  |  |
| 29 | Витрина | Размери на модула: L = 336 см., H = 242 см. Неотваряема витрина, плътна до височина 90 см. и стъклопакет над височина 90 см., разделени съгласно схемата. Профил – PVC, min петкамерен, с широчина min. 7 см., цвят венге. Пълнеж на плътната част – термопанел с min. дебелина 24 мм., цвят венге. Пълнеж на витрината над височина 90 см. - стъклопакет двоен прозрачен бяло/бяло, с дебелина мин. 24 мм., стъкло четири сезона. Вертикални щори на частта от витрината със стъклопакет, покриващи 10 см. от плътната част под стъклопакета. За затваряне на получените фуги (между рамката на дограмата и дървените колони и греди) от вътрешната и външна страна, да бъдат монтирани дървени декоративни летви, с приблизителни размери 2/2 см съгласно получените фуги, обработени фино (рендосани) от всички страни и боядисани в цвят венге. При монтирането на дограмата на пода от вън да бъде предвиден подпрозоречен перваз в цвят венге. При монтирането на дограмата получените фуги на пода от вътрешната страна, да бъдат обработени (затворени) с подходящ PVC профил, в цвят венге, с размери съгласно получените фуги. Отваряемите и неотваряеми части от витрината са съгласно схема №10. | 8,13 | m² |  |  |
| 30 | Витрина | Размери на модула: L = 328 см., H = 242 см. Витрина, неотваряема плътна до височина 90 см. и плъзгащи се крила със стъклопакет над височина 90 см., разделени съгласно схемата. Профил – PVC, min петкамерен, с широчина min. 7 см., цвят венге. Пълнеж на плътната част – термопанел с min. дебелина 24 мм., цвят венге. Пълнеж на плъзгащите крила стъклопакет двоен прозрачен бяло/бяло, с дебелина мин. 24 мм., стъкло четири сезона. Мрежа против насекоми на плъзгащите се крила, изработена от профили цвят венге. Вертикални щори на частта от витрината със стъклопакет, покриващи 10 см. от плътната част под плъзгащите се крила. За затваряне на получените фуги (между рамката на дограмата и дървените колони и греди) от вътрешната и външна страна, да бъдат монтирани дървени декоративни летви, с приблизителни размери 2/2 см съгласно получените фуги, обработени фино (рендосани) от всички страни и боядисани в цвят венге. При монтирането на дограмата на пода от вън да бъде предвиден подпрозоречен перваз в цвят венге. При монтирането на дограмата получените фуги на пода от вътрешната страна, да бъдат обработени (затворени) с подходящ PVC профил, в цвят венге, с размери съгласно получените фуги. Отваряемите и неотваряеми части от витрината са съгласно схема №11. | 7,94 | m² |  |  |
| 31 | Витрина | Размери на модула: L = 336 см., H = 242 см. Двойна врата с витрина, плътна до височина 90 см. и със стъклопакет над височина 90 см., разделени съгласно схемата. Отваряне навън. На едно от крилата на двукрилата врата (ляво разположеното при поглед от вътре) да бъдат монтирани брава с ключ, дръжка и механизъм за автоматично затваряне, а другата да бъде застопорена с механизъм, който позволява отварянето й при нужда. Вратите да бъдат без праг, с четкообразен уплътнител по долната им страна. Профил – PVC, min петкамерен, с широчина min. 7 см., цвят венге. Пълнеж на плътната част – термопанел с min. дебелина 24 мм., цвят венге. Пълнеж над височина 90 см. - стъклопакет двоен прозрачен бяло/бяло, с дебелина мин. 24 мм., стъкло четири сезона. Вертикални щори на частта със стъклопакет, покриващи 10 см. от плътната част под стъклопакета. За затваряне на получените фуги (между рамката на дограмата и дървените колони и греди) от вътрешната и външна страна, да бъдат монтирани дървени декоративни летви, с приблизителни размери 2/2 см съгласно получените фуги, обработени фино (рендосани) от всички страни и боядисани в цвят венге. При монтирането на дограмата на пода от вън да бъде предвиден подпрозоречен перваз в цвят венге. При монтирането на дограмата получените фуги на пода от вътрешната страна, да бъдат обработени (затворени) с подходящ PVC профил, в цвят венге, с размери съгласно получените фуги. Отваряемите и неотваряеми части от витрината са съгласно схема №12. | 8,13 | m² |  |  |
| 32 | Витрина | Размери на модула: Подмодул 5.1. L = 30 см., H = 157 см. Подмодул 5.2. L = 180 см., H = 157 см. Подмодул 5.3. L = 205 см., H = 130 см. Подмодул 5.4. неправилна фигура (съгласно схемата) - L1 = 82 см., H11 = 93 см., Н12 = 81 см. L2 = 22 см., H21 = 51 см., Н22 = 47 см. Неотваряеми витрини, разделени съгласно схемата, разположени стъпаловидно върху съществуващ бетoнен зид и захванати една за друга, Подмодули 5.1., 5.2. и 5.3. със стъклопакет двоен прозрачен бяло/бяло, с дебелина мин. 24 мм., стъкло четири сезона.. Подмодул 5.4. плътен – термопанел с min. дебелина 24 мм., цвят венге. Профил – PVC, min петкамерен, с широчина min. 7 см., цвят венге. Вертикални щори на подмодули 5.1., 5.2. и 5.3. За затваряне на получените фуги (между рамката на дограмата и дървените колони и греди) от вътрешната и външна страна, да бъдат монтирани дървени декоративни летви, с приблизителни размери 2/2 см съгласно получените фуги, обработени фино (рендосани) от всички страни и боядисани в цвят венге. При монтирането на дограмата на съществуващият стъпаловиден бетонен зид от вън да бъде предвиден подпрозоречен перваз в цвят венге, като ширината и дължината им бъдат определени индивидуално на всеки подмодул, съобразно монтираната дограма; При монтирането на дограмата на съществуващият стъпаловиден бетонен зид от вътрешната страна, да бъде предвиден вътрешен под прозоречен перваз в цвят венге, като ширината и дължината им бъдат определени индивидуално на всеки подмодул, съобразно монтираната дограма; Отваряемите и неотваряеми части от витрината са съгласно схема №13. | 6,79 | m² |  |  |
| ОБЩА СУМА В ЛВ, БЕЗ ДДС |  |  |  |  |  |  |

Индикативен срок за доставката на дограма и обков включени в позиции 1÷4, 12÷14 и 18÷27 от количествената сметка …………. календарни дни от подписване на договор;

Индикативен срок за доставката и монтажа на дограма включени в позиции 5÷8, 9÷11 и 15÷17 от количествената сметка ……………… календарни дни, считано от датата на предаване на работната площадка;

Индикативен срок за доставката и монтажа на дограма включени в позиции 28÷32 от количествената сметка ……………… календарни дни, считано от датата на предаване на работната площадка;

Цената и сроковете са определени при пълно съответствие с Приложение 1 – техническа спецификация от поканата за пазарна консултация.

Дата: …………..							ПОДПИС:

(име, фамилия, длъжност)