ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за определяне на прогнозна стойност при възлагане на предстояща обществена поръчка с предмет: ВЕЦ „Въча 1“ и ВЕЦ „Пещера“ – „Доставка на комуникационни модули за електронни електромери“ – 8 броя.

ОТ: ……………………………………………………………………………………………………

(наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща за възлагане обществена поръчка с предмет ВЕЦ „Въча 1“ и ВЕЦ „Пещера“ – „Доставка на комуникационни модули за електронни електромери“ – 8 броя, Ви представяме нашето индикативно предложение, както следва:

ВЕЦ „Въча 1“ и ВЕЦ „Пещера“ – „Доставка на комуникационни модули за електронни електромери“ – 8 броя

Общата прогнозна стойност  е в размер на ...................................... лв. (словом), без ДДС.

Индикативен/вни срок/ове за изпълнение на поръчката: ………………………………….

Индикативен гаранционен срок: …………………………………. (когато е приложимо).

…………… (Друго, съгласно поканата за участие в пазарната консултация) …………….

Цената и срокът/сроковете са определени при пълно съответствие с Приложение 1 – техническа спецификация от поканата за пазарна консултация.

Таблица 1

| № | Технически характеристики | Изисквания на възложителя | Предложение на участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | софтуер за параметризиране и отчитане на електромери, независимо от параметризирането на електромера. | наличие |  |
| 2 | Работа под операционна система. | Windows 10 |  |
| 3 | комуникационен порт CS+ - стандарт IEC 62056-21 / DIN 66258, сериен двупосочен токов интерфейс, управляван брой модули – 4, скорост на предаване – 19200 bps, дължина на комуникационната линия – 3 м., безвинтов пружинен терминал; | наличие |  |
| 4 | консумация на енергия. | max. 1,7 W |  |
| 5 | поддръжка стандартни протоколи за комуникация. | IEC 62056-21 и dlms, TCP/IP; |  |
| 6 | комуникационен порт Ethernet – стандарт IEEE802.3, 10Base T – Transceiver, (автоматично откриване и корекция на полярността), скорост на предаване – 10 Mbps. | RJ45 терминал |  |
| 7 | комуникационен порт RS485 – стандарт ISO-8482, асиметрични, серийни, асинхронни, двупосочни интерфейси (master or slave режим в зависимост от параметризацията) – 57600 bps., RJ12 терминал. | порт RS485 |  |
| 8 | начин на поставяне на модула. | директно в електромера |  |

Дата: …………..	ПОДПИС:

(име, фамилия, длъжност)